Załącznik nr 2

Specyfikacja techniczna komory fitotronowej

- Komora klimatyczna

- Jedna komora robocza z wymuszonym obiegiem powietrza

- Pojemność minimalna komory 245 l

- Wymiary wewnętrzne komory nie mniejsze niż (szer.  x wys. x gł.) 600 x 800 x 510 mm)

- Drzwi podwójne (wewnętrzne szklane, zewnętrzne pełne)

- Obudowa – z blachy malowanej proszkowo

- Wnętrze komory - ze stali nierdzewnej kwasoodpornej

- Przynajmniej 3 półki ze stali nierdzewnej kwasoodpornej

- Możliwość regulacji odległości między półkami

- Dwie półki z oświetleniem

- Zakres temperatury przy włączonym oświetleniu:  od  +10oC do +50oC

- Regulacja temperatury co 0,1°C,

- Zakres wilgotności – od 30% do 90%

- Regulacja wilgotności co 1%

- Otwór do wprowadzania zewnętrznego czujnika

- Sygnalizacja otwartych drzwi

- Zamknięcie na klucz

- Dotykowy wyświetlacz graficzny

- Pamięć  wyników pomiarowych

- Gniazdo USB

- Możliwość podłączenia do sieci internetowej

- Pojemnik na wodę dejonizowaną

- Kuweta na wodę zużytą

- Oświetlenie

- Oświetlenie nadpółkowe (dwie półki z oświetleniem)

- Światło dzienne, typ 840, regulowane płynnie

- Natężenie oświetlenia w odległości 20 cm od żródła światła nie mniejsze niż 15 000 lux