UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO

W BYDGOSZCZY

ul. Chodkiewicza 30, 85 – 064 Bydgoszcz, tel. 052 341 91 00 fax. 052 360 82 06

NIP 5542647568 REGON 340057695

www.ukw.edu.pl

UKW/DZP-281-D-18/2016						           Bydgoszcz, 19.05. 2016 r.

Dotyczy:  Dostawa oprogramowania do modelowania zasobów wodnych w ramach dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w następującym zakresie:

- Załącznik nr 2 do SIWZ – „Formularz cenowy”, kol 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Oprogramowanie do modelowania hydrodynamicznego (licencja edukacyjna)

min 10 stanowisk

Oprogramowanie powinno umożliwiać tworzenie modeli sieci wodno-kanalizacyjnych na terenach zurbanizowanych w zakresie:

1.    Program ma wykonywać jak najszerzej rozumiane obliczenia hydrauliczne sieci kanalizacyjnej takie jak wielkość natężenia i prędkość przepływu, czas przepływu uwzględniające topologię sieci, parametry pracy przepompowni ścieków, dopływ punktowy, średnicę, długość i rodzaj materiału poszczególnych odcinków przewodów kanalizacji.

2.    Program ma wykonywać symulację pracy sieci w warunkach pogody suchej, deszczów nawalnych, awarii przepompowni ścieków, awarii wybranych odcinków sieci.

3.    Program ma umożliwiać tworzenie dodatkowych scenariuszy pracy sieci zależnie od opadów, pracy pompowni, braku możliwości odprowadzania ścieków, wpinania nowych odcinków sieci. Scenariusze mają być przechowywane w tej samej bazie danych, w której znajduje się model podstawowy.

4.    Animacja i wizualizacja wyników symulacji pracy sieci – wizualizacja rozkładu wysokości wypełnienia ściekami kanału, prędkości przepływu, natężenia w wybranych punkach sieci.

5.    Program ma mieć możliwość automatycznego tworzenia węzłów sieci, wykrywanie niepodłączonych węzłów i odcinków sieci.

6.    Program ma mieć możliwość automatycznego przypisywania węzłom rzędnych w oparciu o cyfrowy model terenu.

7.    Program ma mieć możliwość symulowania procesu transportu osadów w kanałach jak również zachodzących procesów biologicznych (BZT, CHZT, NH4, P)

8.    Program ma mieć symulowania pracy sieci wodociągowej. Dane modelu sieci wodociągowej muszą być przechowywane w tej samej bazie danych, co dane modelu sieci kanalizacyjnej i mają posiadać możliwość wykorzystania, jako dane wejściowe w budowie modelu sieci kanalizacyjnej.

9.    Program ma mieć możliwość importu i eksportu danych z i do programu SWMM bez konieczności manualnego przetwarzania danych.

10.  Program ma mieć możliwość pracy z wykorzystaniem silnika MOUSE

11.  Program ma mieć możliwość wymiany danych w formacie XML.

12.  Program ma posiadać możliwość modelowania spływu powierzchniowego metodą czas-obszar, fala kinematyczna, spływ zależny od opadów, rezerwuary liniowe, UHM.

13.   Program musi wykonywać powyższe zadania dla min. 2000 rur/odcinków sieci wod-kan.

14.   Powyższa licencja edukacyjna musi być nielimitowana czasowo - licencja dożywotnia (nie dotyczy aktualizacji)”

- Pkt 15.2 SIWZ – w opisie kryterium „czas dostawy” otrzymuje brzmienie:

Kryterium „czas dostawy”

Ocena za czas dostawy dokonana zostanie na podstawie informacji o czasie dostawy określonym  w „formularzu ofertowym”, stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ i przeliczona według

wzoru:

Ilość punktów w badanej ofercie X

Ocena oferty X = ---------------------------------------------------------------------------------- x 100 x 10%

Maksymalna ilość punktów uzyskana w ocenie „czas dostawy” wśród złożonych ofert

Za najkorzystniejszą w ramach w /w kryteriów uznana zostanie oferta z najkorzystniejszym bilansem ceny ofertowej brutto i czasu dostawy.

Zasady przyznawania punktów w kryterium „czas dostawy”:

| Czas dostawy | 1dzień roboczy | 2 dni robocze | 3 dni roboczych | 4 dni roboczych | 5 dni roboczych | 6 dni roboczych | 7 dni roboczych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba punktów | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

p.o. Kanclerza

mgr Renata Malak