Załącznik  nr 2

Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia:

Najem używanego urządzenia produkcyjnego do cyfrowego druku czarno-białego z oprogramowaniem:

Technologia druku – druk elektrofotograficzny

Prędkość wydruku – min. 105 stron A4/min.

Rozdzielczość druku – min. 1200x1200 dpi

Wydajność miesięczna – min. 1 000 000 arkuszy

Obsługiwane formaty papieru – min. 324x463 mm

Obszar zadruku – min. 314x460 mm

Możliwość zadruku na mediach o gramaturach z zakresu 40-350 g/m2

Automatyczny druk dwustronny

Możliwość kopiowania i skanowania – urządzenie wyposażone w automatyczny dwustronny podajnik oryginałów

Min. liczba podajników papieru – 5 o łącznej pojemności 8000 arkuszy (o gramaturze 80 g/m2)-
w tym kasety na papier z podawaniem próżniowym na min. 5000 arkuszy (o gramaturze 80 g/m2)

Panel urządzenia – w języku polskim

Możliwość druku na papierach fakturowanych, powlekanych, offsetowych

Taca odbiorcza o pojemności min. 3000 kartek A4 z możliwością przesuwania offsetowego

Toner: polimeryzowany, możliwość uzupełniania tonera w czasie pracy

Kontroler druku – wbudowany

Urządzenie używane - z przebiegiem nie większym niż 5 500 000 stron

Oprogramowanie:

oprogramowanie do automatycznej impozycji do formatu 390x530mm

obsługa dokumentów: PDF, PJTF, JPEG, TIFF, ScitexCT

zapis danych wyjściowych w postaci: PDF, PJTF i JDF

oprogramowanie umożliwia: sprawdzania zawartości przetwarzanej pracy, dokonywanie korekty kolorów w oparciu o profile ICC, ustawianie strefy zalewkowania (wektorowe zalewki między obiektami)