OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS   PRZEDMIOTU   ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia

1.	Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej,

budowlano-wykonawczej oraz kosztorysów i przedmiarów robót budowlanych polegających na:

- demontażu starej i wykonaniu nowej  wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej,

- wykonaniu podejść pod montaż wodomierzy ogrodowych,

- modernizacji dróg i chodników wew. oraz budowie parkingów,

- wykonaniu opasek wokół budynków,

- demontażu starego i wykonaniu nowego oświetlenia zewnętrznego,

- renowacji istniejącego ogrodzenia terenu,

- renowacji schodów przy wejściach do budynków,

- budowie nowej kanalizacji dla instalacji teletechnicznej pomiędzy budynkami,

- dostosowaniu terenów zielonych do modernizowanych dróg wew. i nowych parkingów,

na terenie Campusu UKW przy ul. Pl. Weyssenhoffa 11,  Al. Ossolińskich 12 i Powstańców Wielkopolskich  2 i 2a wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest na działkach nr 22/37, 22/41,22/39 obręb 0168. (Załącznik nr 1)

Przedmiot zamówienia realizowany będzie zgodnie z zatwierdzoną przez poszczególnych branżystów Zamawiającego koncepcjami projektowymi, które Wykonawca przedłoży do zatwierdzenia (po uprzednich konsultacjach i uzgodnieniach z Zamawiającym) w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy.

Po zatwierdzeniu koncepcji Wykonawca na jej podstawie sporządzi dokumentację projektową.

2.	Dla terenu objętego projektem obowiązuje  miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście - Szymanowskiego” w Bydgoszczy. (Załącznik nr 2)

3.	Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje:

3.1.  Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego uwzględniającego, w tym:

3.1.1.  Branża budowlana:

- inwentaryzację stanu technicznego istniejącego ogrodzenia 
(Załącznik nr 3)

- renowację bądź całkowitą wymianę istniejącego ogrodzenia w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków, (Załącznik nr 4,5)

- budowę nowych opasek wokół budynków Uczelni z korytami ściekowymi, które umożliwią odprowadzenie wód opadowych od ścian budynków do nowoprojektowanej sieci kanalizacji deszczowej, w miejscach istniejących opasek poprawę ich spadków oraz położenia względem poziomu terenu,

- renowację schodów przy wejściu do budynku nr 1 przy ul. Ossolińskich od strony zachodniej oraz przy wejściu do budynku nr 2 przy ul. Weyssenhoffa od strony wschodniej, (Załącznik nr 6)

- utwardzenie gruntu pomiędzy szybem windowym a budynkiem NR 2 z wyrobieniem z spadku w stronę placu,

- wyregulowanie (podniesienie murków, naprawa okładziny) przy wejściach zewnętrznych do pomieszczeń technicznych, zapobiegające migracji wody opadowej do klatki schodowej. (Załącznik nr 7)

3.1.2.  Branża drogowa:

- inwentaryzację stanu technicznego istniejących dróg  i chodników oraz placów wewnętrznych,

- modernizację dróg i chodników wewnętrznych oraz budowę parkingów.

3.1.3. Branża elektryczna:

- inwentaryzację istniejącej instalacji oświetlenia terenu,

- demontaż istniejących słupów oświetleniowych,

- ułożenie nowych kabli dla projektowanego oświetlenia zewnętrznego,

- montaż nowych słupów oświetleniowych z oprawami typu LED,

- ułożenie pomiędzy słupami oświetleniowymi rur karbowanych umożliwiających poprowadzenie kabli.

3.1.4. Branża teletechniczna:

- wykonanie nowej kanalizacji dla instalacji teletechnicznej pomiędzy budynkami oraz wprowadzenie kabli UTP kat 5e do niniejszej kanalizacji teletechnicznej. (Załącznik nr 3)

3.1.5. Branża sanitarna:

- inwentaryzację stanu istniejącej kanalizacji deszczowej na przedmiotowym terenie, (Załącznik nr 8)

- demontaż starych i montaż nowych elementów, wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej,

- wykonanie zwieńczenia oraz montaż włazu na istniejącej studni o przekroju 	prostokątnym, (Załącznik nr 9)

- wykonaniu podejść pod montaż wodomierzy ogrodowych szt. 5, (Załącznik nr 3)

- wpięcie odpływów z korytek ściekowych z nowych opasek wokół budynków do kanalizacji ściekowej,

- włączenie nowoprojektowanej sieci wew,. w istniejącą studnię zbiorczą kanalizacji deszczowej, (Załącznik nr 3)

Nową trasę kanalizację deszczowej prowadzić w miarę możliwości poza jezdniami i chodnikami (w pasie zieleni).

    - Projekt zieleni uwzględniający modernizację dróg oraz budowę parkingów.

3.2.  Wykonanie inwentaryzacji terenu w zakresie niezbędnym do wykonania projektu, łącznie z odkrywkami  jeśli będą wymagane.

3.3.  Uzyskanie warunków technicznych na przyłączenia mediów od odpowiednich gestorów sieci (w razie konieczności).

3.4.  Uzyskanie, w przypadku jeżeli dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej    będzie niezbędne:

- opinii UM Bydgoszczy o zgodności zamierzenia inwestycyjnego z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Śródmieście - Szymanowskiego”,

- opinii Konserwatora Zabytków.

3.5.  Przedmiot zamówienia  obejmuje ponadto:

- inwentaryzację geodezyjną z mapą do celów projektowych,

- kopię mapy ewidencyjnej terenu objętego projektowaną inwestycją  wraz z wypisem z rejestru gruntów,

3.6.  Opracowanie przedmiaru robót wraz z podstawą wyceny dla poszczególnych branż.

3.7.  Opracowanie kosztorysu inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami,  w tym w     zakresie dla poszczególnych branż.

3.8. Zbiorcze zestawienie kosztów ( ZZK ) w tym wynikające m.in. z kosztorysów inwestorskich,  kosztów wykonania dokumentacji projektowej, umów przyłączeniowych  i innych,

3.9. Dokonanie uzgodnień, opinii i pozwoleń wymaganych przepisami prawa budowlanego

3.10. Złożenie kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę.  Wykonawca winien uzyskać w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę w postaci decyzji administracyjnej.

4.		Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, warunkami technicznymi i normami, na podstawie oględzin budynków i terenu inwestycji, przyjętą przez  Zamawiającego ofertą oraz wzorem umowy.

5.	Do wszystkich projektowanych robót należy stosować materiały o standardzie właściwym do tego typu obiektów. Materiały i technologie przyjęte przez projektanta powinny być zatwierdzone przez Konserwatora Zabytków i mieć określone wymagane parametry techniczne oraz podane warunki dla zapewnienia równoważności materiałów.

6.	Wykonawca przeniesie na Zamawiającego prawa autorskie majątkowe do wykonanej dokumentacji projektowej w zakresie objętym projektem umowy.

7.	Wykonawca wykona dokumentację projektową w wersji papierowej i elektronicznej:

- dokumentacja projektowa  w wersji papierowej w 5 egz. i w wersji elektronicznej w formacie pdf i dwg. 2 egz.

- przedmiar robót  wersja papierowa 3 egz. oraz wersja elektroniczna  (format pdf i ath) 2 egz.,

- kosztorys inwest. wersja papierowa 3 egz. oraz wersja elektroniczna  (format pdf i ath)  2 egz.