Załącznik nr 2

FORMULARZ CENOWY

| Lp. | Przedmiot zamówienia (opis skrócony) | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT 23 % | Wartość brutto |  | Nazwa nadana przez producenta, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Drukarka 3D typu Creality CR-10S lub równoważna PODSTAWOWE/MINIMALNE PARAMETRY: Pole robocze: 300mm (x) x 300mm (y) x 400mm (z) Max. temp dyszy: 275 stopni Max. temp stołu: 100 stopni Średnica dyszy: 0.4mm (z możliwością wyboru/.montażu dyszy w zakresie 0.2 – 1mm) Średnica filamentu: 1.75mm Duży wyświetlacz graficzny Druk: z karty SD oraz za pośrednictwem komputera poprzez kabel USB Obsługiwane pliki: g-code, stl, obj Grubość warstwy: w zależności zastosowanej dyszy 0.04 – 0.8mm Szybkość druku: 20-200mm/s (zalecana 75mm/s) Dokładność pozycjonowania osi X/Y: 0.01mm Dokładność pozycjonowania osi Z: 0.0002mm Podwójna śruba trapezowa w osi Z Czujnik braku filamentu Obsługa wznowienia druku po utracie zasilania Sztywna konstrukcja aluminiowa z systemem liniowym typu V-slot lub tożsamym Instrukcja obsługi w języku polskim Gwarancja 24 miesiące | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Drukarka 3D typu Drukarka 3D v.2018 HIT - Bizer lub równoważna 2X 2 GŁOWICE PODSTAWOWE/MINIMALNE PARAMETRY: Ilość ekstruderów: 2 (bezpośrednie-umożliwiające druk wszystkimi materiałami dostępnymi na rynku) Metoda druku: FDM Dwie głowice drukujące umożliwiające drukowanie modeli niemożliwych do zrealizowania na jednogłowicowych drukarkach FDM. Pole robocze min.: 225mm (X) x 150mm (Y) x 150mm (Z) Max. prędkość druku min.:130mm/s Wysokość warstwy: 0,04mm – 0,5mm Dokładność osi X/Y: 0,011mm Dokładność osi Z: 0,004mm Średnica dysz drukujących: 0,4mm (z możliwością wyboru/.montażu dyszy w zakresie 0.2 – 1mm) Max. temp. Ekstruderów, min.: 260°C Podgrzewany stół, Max. temp. min.: 120°C Rodzaj komunikacji z komputerem: USB 2.0 lub karta SD Obsługiwane filamenty: PLA, ABS, HIPS, PET, Filamenty gumowe, Filamenty z domieszką drewna lub metalu, Nylon i innych dostępnych na rynku Oprogramowanie: Replicator G lub tożsame Średnica filamentu: 1,75mm chłodzeniu wydruku osłonom pola roboczego Głośność pracy: 50-55dBA Napięcie pracy: 110V lub 220V Pobór mocy: 235W Wymiary drukarki: 470mm x 430mm x 380mm Gwarancja 24 miesiące | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Filament PETG typu PET G Fiberlogy lub równoważny średnica: 1,75 mm min. 0,85 kg na szpuli temperatura druku: 230 – 250°C temperatura stołu: 90°C Tolerancja średnicy: +/-0.02mm Tolerancja owalu: +/-0.01mm transparentne/nietransparentne kolory do ustalenia przed dostawą | kg | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Filament ABS PLUS typu ABS PLUS Fiberlogy lub równoważny średnica 1.75 min. 0,85 kg na szpuli temperatura druku: 250 – 270°C temperatura stołu: 90-110°C wymagane podgrzewanie stołu Tolerancja średnicy +/- 0.02mm Tolerancja owalu +/-0.01mm wysoka udarność odporność na wysokie temperatury i zarysowania możliwość obróbki mechanicznej i chemicznej możliwość drukowania w drukarkach otwartych | kg | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Filament TPU typu TPU Devil Design lub równoważny Średnica: 1,75mm Temperatura głowicy: 210-230 stopni Temperatura stołu: 20-80 Prędkość druku: do 20mm/s Tolerancja wymiarowa: +/-0,05mm Krągłość: +/-0.03mm min. 1kg (+/- 50g) na szpuli bardzo dobra spajalnością warstw duża wytrzymałością mechaniczną na rozciąganie, zgniatanie, ścieranie oraz jest odporny na oleje kolory do ustalenia przed dostawą | kg | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Filament gumowo-podobny 2 typu FIBERFLEX 40D Fiberlogy lub równoważny średnica 1.75 mm min. 0,85 kg na szpuli twardości 40D w skali Shore’a drukowanie z prędkością 45mm/s przy zachowaniu dobrej jakości Tolerancja średnicy +/- 0.02 mm Tolerancja owalu + 0.01 mm wysoka udarność, odporność na niskie temperatury, odporność chemiczna odporność na ścieranie stosowanie na potrzeby domowe i profesjonalne | kg | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Filament HD PLA typu HD PLA Fiberlogy lub równoważny średnica: 1,75 mm min. 0,85 kg na szpuli temperatura druku: 200 -220°C temperatura stołu: 50-70°C (W przypadku stosowania podkładek lub innych środków zwiększających adhezję grzanie stołu nie jest wymagane wygrzewanie wydruki powinno być przeprowadzone zgodnie z instrukcją Fiberlogy Tolerancja średnicy +/- 0.02 mm dopuszczone do kontaktu z żywnością, zgodnie z dyrektywą Unijną i regulacjami FDA certyfikat RoHS kolory do ustalenia przed dostawą | kg | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Filament PMMA HARDGLASS typu Finnotech HARDGLASS lub równoważny Średnica: 1,75 mm (+- 0,03 mm) min. 1 kg (+- 2%) na szpuli Temperatura druku: 265 – 280 °C dobre właściwości optyczne wysoka odporność na wpływy atmosferyczne dobra przepuszczalność promieni UV kolory do ustalenia przed dostawą dostępna gama 29 kolorów | kg | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Filament PMMA-E typu Finnotech E-GLASS lub równoważny Średnica: 1,75 mm (+- 0,03 mm) min. 1 kg (+- 2%) na szpuli Temperatura druku: 245 – 260 °C dobre właściwości optyczne wysoka odporność na wpływy atmosferyczne dobra przepuszczalność promieni UV | kg | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Filament Nylon 1 typu Filament Premium Orbi-Tech Nylon lub równoważny średnica: 1,75 mm Temperatura Głowicy - 280 - 310 Nie potrzebuje podgrzewanego stołu. lepszą jakość wydruku niż PLA i ABS. większa wytrzymałość mechaniczną i chemiczną niż PLA i ABS prędkość druku poniżej 70 mm/sekundę optymalnie 40 mm/sekundę. | kg | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Filament Nylon 2 typu NanoCarbonFinnotech lub równoważny średnica: 1,75 mm (+- 0,03 mm) Temperatura druku: od 255 °C minimum 1kg (+- 2%) na szpuli bardzo dobrych właściwościach mechanicznych zastosowanie w Nylonie Nano rurki węglowej niższy skurcz materiału niż ABS zwiększona wytrzymałość kilkunastokrotnie niż ABS | kg | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Filament z mieszanką proszku kamiennego typu TreeD - KAMIEŃ średnica: 1,75mm min 0,75 kg na szpuli Filament z mieszanką proszku kamiennego Absorbcja wody 0,2% ISO 179 Moduł sprężystości przy rozciąganiu 2500 Pa ISO 527 Temperatura mięknienia 102C ISO 96 IZOD Udarność przy 23C 8 ft.lb/in2 ISO 179 IZOD Udarność przy -30C 8 ft.lb/in2 ISO 179 MFR 4 g/10min ISO 1133 Temperatura Extrudera 230 +/-10C Temperatura podstawki 100C +/-10C Szybkość wydruku 60-70 mm/s Chłodzenie 0-20 % Minimalna średnica dyszy 0,35 mm kolory do ustalenia przed dostawą | kg | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Filament (na kamizelki) PLA średnica 3 mm 1kg | kg | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Filament (na części ) PLA średnica 1.75 mm 1kg | kg | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | testowy materiał - 2L Bottle TPE Powder Sintratec PA12 Powderblack | l | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Żywice do systemów SLA kolor brak -Transparentny, XYZprinting's Photopolymer Resin Print Pack comes 500g | kg | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Żywice do systemów PolyJet (materiał + podpora) Vero White plus OBJ-04054, Support Material OBJ | kg | 4 (2+2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Filament do druku 3D PLA średnica 1.75 mm i 3 mm | kg | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Głowica 0.4 Dysza do drukarki 3D, 0.4 mm, stożkowa z gwintem M6, filament 1,75mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Głowica 0.2 Dysza do drukarki 3D, 0.2 mm, stożkowa z gwintem M6, filament 1,75mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Głowica 0.6 Dysza do drukarki 3D, 0.6 mm, stożkowa z gwintem M6, filament 1,75mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Części IGUS do systemu GAIA 8x ramiona zakończone przegubami kulowymi na gwint m8 Długość ramion mierzona od środków przegubów to 400mm | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Ekstruder MK8 Standardowy extruder (cały) z silnikiem krokowym (lub bez) Komplet zawiera: grzałkę patronową, blok grzewczy radiator aluminiowy z tulejkami ze stali nierdzewnej, (zawiera rurkę teflonową) . | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Grzałka ceramiczna 40W 24V hotend Grzałki patronowe, najlepiej 24V, może też być część 12V, 40W. Dedykowane do bloków grzewczych MK8 | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Dysza rep rap 8 sztuk/partia 3D j-head Hotend. Dysza do 1.75 włókien V6 wytłaczarki drukarki rep-rap. Dysza otwory: 0.2mm, 0.3mm, 0.4mm, 0.5mm. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Filament PLA 3mm 1kg | kg | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Filament PLA 1,75 mm 1kg | kg | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |