Załącznik nr 2

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (opis skrócony) |
| --- | --- |
| Zakup elementów elektronicznych i mechanicznym na potrzeby doboru komponentów sprzętowych. Usługa - projekt i wykonanie kadłuba platformy nawodnej (według wytycznych technicznych i funkcjonalnych) pn „Prototyp bezzałogowej pływającej platformy pozyskiwania danych hydromorfologicznych.” /poz. 1, 2 w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu/ Kryteria do ZP: - w terminie 7 dni od podpisania umowy przedstawienie projektu rozwiązania do akceptacji – dotyczy wyłącznie punktu 1 i 2; - dostawa do 15 dni roboczych po akceptacji przedłożonego projektu – dotyczy wyłącznie punktu 1 i 2; - dostawa wraz z instruktażem obsługi trwającym 1 dzień dla 3 osób oraz wstępny odbiór techniczny; - gwarancja min. 24 miesiące, czas naprawy nie przekraczający 14 dni; - Zamawiający zastrzega sobie 7 dniowy czas na testowanie funkcjonalności; - Protokół po-testowy i odbioru po pozytywnym wyniku testów funkcjonalności; Zamówienie obejmuje: |  |
| 1. | Projekt i wykonanie prototypowego kadłuba platformy do badań przekrojów rzecznych. Projekt i wykonanie dwukadłubowego katamaranu badawczego, przystosowanego do poruszania się po rzekach o wartkim nurcie o szybkości do 4m/s, także w otoczeniu urządzeń hydrotechnicznych. 1. Wymiary zasadnicze – długość od 1.8 m do 2.0 m, szerokość – 1.2 m do 1.3 m, wysokość od 0.35 m do 0.40 m, waga 35 kg do 40 kg – bez akumulatorów i silnika. Wymiary pływaka – długość od 1.8 m do 2.0 m, szerokość od 0.3 m do 0.4 m, wysokość od 0.3 m do 0.35 m, 2. Wyposażenie – dwie szczelne komory, podstawa do przyczepnego silnika elektrycznego, kolor biały, 3. Materiał: żywica poliestrowa + mata szklana o grubości zapewniającej całkowitą sztywność konstrukcji; 4. Kadłub ma być odporny na uderzenia w przeszkody stojące, pływają na i pod powierzchnią wody; 5. Kadłub ma cechować się całkowitą wodoszczelnością i zdolnością do pływania nawet w przypadku zalania 40% objętości jednego z pływaków; 6. Platforma powinna być zaprojektowana i wykonana w sposób minimalizujący opory hydrodynamiczne; 7. Wyporność powinna przekraczać 140kg co umożliwi elastyczny montaż napędów, urządzeń sterujących, urządzeń komunikacyjnych oraz akumulatorów o łącznej masie niemniejszej niż 60kg. |
| 2. | Projekt i wykonanie prototypowego pokładu platformy pływającej, pozwalającego na ograniczenie dostępu wody do urządzeń badawczych, elastycznego montażu aparatury pomiarowej położenia w przestrzeni oraz urządzeń pomiarowych batymetrii i parametrów środowiskowych rzek płynących. Wykonanie pokładu łodzi badawczej o maksymalnych wymiarach długość 2 m, szerokość – 1,3m. 1. Pokład powinien być elastyczną platformą montażu posiadanych przez Zamawiającego pomiarowych urządzeń hydrologicznych, takich jak sonary, pozycjonery GPS, wleczone boje pomiarowe czystości oraz przezierności wody pod katamaranem; 2. Wszystkie uchwyty powinny pozwalać na szybki demontaż urządzeń w terenie bez użycia narzędzi typu klucze etc.; 3. Pokład powinien posiadać technologiczne otwory pozwalające na inspekcję napędu oraz akumulatorów; 4. Pokład powinien być wzmocniony dźwigarami z profilu masztowego w ilości przynajmniej 3; 5. Pokład powinien posiadać wytrzymałość umożliwiającą umieszczenie na podkładzie do 90 kg wyposażenia. |
| 3. | Projekt i wykonanie autorskiego napędu elektrycznego oraz sterowania manewrowego wraz z zasilaniem prototypowego katamaranu badawczego do badań zróżnicowanych zbiorników wodnych Zamawiający zleci dostosowanie i wyposażenie platformy pływającej w systemy napędu oraz kierowania, aby układ był zdolny do poruszania się po rzekach w trudnych warunkach atmosferycznych w porze dziennej. 1. Napęd katamaranu powinien zapewniać minimalnie 70 Lbs uciągu; 2. Napęd powinien zakładać nadmiarowość napędu, czyli możliwość przemieszczania nawet w przypadku uszkodzenia/awarii silnika podstawowego po rzece o prędkości przepływu do 4m/s; 3. Napęd powinien mieć możliwość płynnej regulacji uciągu od 0 do wartości maksymalnej; 4. Zaprojektowany system napędowy powinien zostać zamontowany do dostarczonego przez wykonawcę katamaranu; 5. Napęd powinien mieć możliwość zewnętrznego sterowania ciągu przez standardowy interfejs; 6. Opracowany system kierowania umożliwi płynną zmianę kursu nad dnem; 7. System kierowania katamaranu powinien być efektywny na wodzie płynącej do 4m/s; 8. System kierowania katamaranu powinien posiadać standardowy interfejs umożlwiający połączenie systemu z modułem sterowania zdalnego; 9. Zasilanie katamaranu powinno byś złożone z pary akumulatorów żelowych o minimalnej, łącznej pojemności 120Ah; 10. Akumulatory muszą mieć rozmiar umożliwiający montaż w pływakach katamaranu z uwzględnieniem geometrii kadłubów; 11. Jednostka powinna dysponować możliwościami poruszania się po dowolnych akwenach śródlądowych z prędkością przynajmniej 6km/h przez czas nie mniejszy niż 6 godzin. |
| 4. | Opracowanie i montaż interfejsu sterowania napędem platformy badawczej z poziomu mikroukładu sterującego np. Raspberry Pi Autorski interfejs sterowania napędem oraz zmianą kierunku powinien sterować manewrowością katamaranu przy dużym zafalowaniu jeziora lub nurcie rzeki do 4m/s. 1. Urządzenie powinno dysponować standardowym interfejsem do sterowania radiowego; 2. Układ sterujący powinien zakładać możliwość sterowania prądem min. 40A 12V, aby możliwa była kontrola prądu zasilającego silnik; 3. Układ powinien zapewnić zabezpieczenie prądowe oraz transport/odprowadzenie ciepła, ponieważ będzie pracowało w zamkniętym hermetycznie pływaku. |

- Miejsce przekazania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia: UKW IMIS Kopernika 1

- Osoba upoważniona do odbioru towaru i podpisania pod względem merytorycznym:  mgr inż. Piotr Żmudziński zmudzinski@ukw.edu.pl