Załączniki nr 2

| Lp. | Przedmiot zamówienia |
| --- | --- |
| Zakup usługi do realizacji grantu przedwdrożeniowego pn „Prototyp bezzałogowej pływającej platformy pozyskiwania danych hydromorfologicznych.” Usługa obejmuje wykonanie według wytycznych technicznych i funkcjonalnych niezbędnego oprogramowania dla Windows kontrolno pomiarowego z uwzględnieniem współpracy z określonymi rozwiązaniami sprzętowymi. Wraz z przekazaniem kodów źródłowych (język C#, C++ lub java). - Wykonanie przedmiotu zamówienia do 40 dni roboczych od podpisania umowy - Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje dwudniowy instruktaż obsługi dla 2 osób oraz wstępny odbiór techniczny - Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego ul. Kopernika 1, Bydgoszcz , - Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje testowanie funkcjonalności z zakresu specyfikacji do 7 dni roboczych, - Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje przekazanie protokołu po-testowego i odbioru po pozytywnym wyniku testów |  |
| 1. | Projekt i wykonanie radiowego systemu sterowania platformą pływającą - wykorzystanie aparatury RC działającej w paśmie 2,4GHz, z modulacją QPSK i zasięgiem do 1km na lądzie, - oprogramowanie i dostarczenie estetycznego i intuicyjnego manipulatora z możliwością komunikacji zwrotnej (telemetria) i niezależnym sterowaniem dwoma silnikami platformy (skręcanie) lub sterowaniem zintegrowanym (przód, tył), - zaprogramowanie, dostarczenie i przystosowanie odbiornika (6-10 kanałów) do komunikacji z urządzeniami dużej mocy sterującymi pracą silników prądu stałego, - informowanie obsługi platformy o utracie zasięgu radiowego, - implementacja systemu oraz testy zasięgu i jakości transmisji w udostępnionej przez zamawiającego platformie w rzeczywistych warunkach, - wykonanie dedykowanej, wodoodpornej obudowy odbiornika, - zastosowanie rozwiązań programistycznych bazujących na bibliotekach, API, SDK, itp., opartych na licencji opensource – do darmowych zastosowań w projektach badawczo-rozwojowych. |
| 2. | Projekt i wykonanie komputera pokładowego do zarządzania platformą pływającą - budowa i oprogramowanie systemu pokładowego zawierającego komputer jednopłytkowy (SBC) działający pod kontrolą systemu operacyjnego Linux lub Android oraz modem GPRS/HSPA/LTE, - monitorowanie stanu naładowania akumulatorów i napięcia w instalacji elektrycznej platformy i raportowanie z wykorzystaniem protokołu MQTT; zaprojektowanie i wykonanie systemu w modelu klient-serwer, - implementacja systemu oraz testy w udostępnionej przez zamawiającego platformie w rzeczywistych warunkach, - zastosowanie rozwiązań programistycznych bazujących na bibliotekach, API, SDK, itp., opartych na licencji opensource – do darmowych zastosowań w projektach badawczo-rozwojowych. |
| 3. | Projekt i wykonanie komputera pokładowego do awaryjnego sterowania platformą pływającą - budowa i oprogramowanie systemu zawierającego komputer jednopłytkowy (SBC) działający pod kontrolą systemu operacyjnego Linux lub Android oraz modem GPRS/HSPA/LTE, - oprogramowanie systemu umożliwiające przejęcie awaryjnego sterowania platformą w przypadku wyjścia z zasięgu radiowego aparatury RC poprzez dostęp z Internetu, - implementacja rozwiązania umożliwiającego bezpieczny powrót lub zatrzymanie platformy, - odbieranie komunikatów sterujących z dedykowanego wykorzystaniem protokołu MQTT, - utworzenie aplikacji dla systemu Windows w celu sterowania i komunikacji z platformą pływającą, - zastosowanie rozwiązań programistycznych bazujących na bibliotekach, API, SDK, itp., opartych na licencji opensource – do darmowych zastosowań w projektach badawczo-rozwojowych. |
| 4. | Projekt i wykonanie systemu akwizycji pomiarów wielkości fizycznych - budowa i oprogramowanie systemu zawierającego komputer jednopłytkowy (SBC) działający pod kontrolą systemu operacyjnego Linux lub Android, modem GPRS/LTE, moduł GPS oraz układy do pomiaru podstawowych wielkości fizycznych (akcelerometr, żyroskop, termometr, czujnik wilgotności itp.), - monitorowanie stanu naładowania akumulatorów i napięcia w instalacji elektrycznej platformy i raportowanie z wykorzystaniem protokołu MQTT; zaprojektowanie i wykonanie systemu w modelu klient-serwer, - implementacja systemu oraz testy w udostępnionej przez zamawiającego platformie w rzeczywistych warunkach, - zastosowanie rozwiązań programistycznych bazujących na bibliotekach, API, SDK, itp., opartych na licencji opensource – do darmowych zastosowań w projektach badawczo-rozwojowych. |
| 5. | Projekt i wykonanie oprogramowania do wizualizacji danych pomiarowych - wykonanie aplikacji internetowej lub aplikacji w systemie Windows gromadzącej dane pomiarowe i prezentującej je w czasie rzeczywistym w czytelnej i estetycznej formie oraz rejestrującej pozycję geograficzną platformy, - integracja z usługami Google API (np. Google Maps) , - zastosowanie rozwiązań programistycznych bazujących na bibliotekach, API, SDK, itp., opartych na licencji opensource – do darmowych zastosowań w projektach badawczo-rozwojowych. |
| 6. | Projekt i wykonanie monitoringu wideo - montaż kamery rejestrującej obraz w jakości FullHD, - implementacja bezprzewodowego, analogowego toru wizyjnego dostarczającego w czasie rzeczywistym obraz wideo z platformy do aplikacji w systemie Windows na odległość do 2km, - możliwość zdalnego sterowania/obracania PTZ kamery, - implementacja systemu oraz testy w udostępnionej przez zamawiającego platformie w rzeczywistych warunkach, - zastosowanie rozwiązań programistycznych bazujących na bibliotekach, API, SDK, itp., opartych na licencji opensource – do darmowych zastosowań w projektach badawczo-rozwojowych. |