UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO

- W BYDGOSZCZY

- ul. Chodkiewicza 30, 85 – 064 Bydgoszcz,

- tel. 052 341 91 00 fax. 052 360 82 06

- NIP 5542647568 REGON 340057695

- www.ukw.edu.pl

UKW/DZP-281-D-20/2019					                                 Bydgoszcz, dn. 12.03.2019 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa serwerów, macierzy dyskowej oraz licencji wraz ze wsparciem technicznym na potrzeby UKW w Bydgoszczy”, nr sprawy: UKW/DZP-281-D-20/2019

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

# Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm. ) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawa serwerów, macierzy dyskowej oraz licencji wraz ze wsparciem technicznym na potrzeby UKW w Bydgoszczy.”

Pytanie nr 1:

W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do SIWZ Zamawiający w ramach

'Część 1 Dostawa serwera dla Katedry Genetyki' wskazał 'Zainstalowane dwa procesory dwudziestocztero rdzeniowe z obsługą wielowątkowości (24 rdzenie/48 wątki - każdy procesor) najnowszej generacji klasy x86 dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem minimum 2.0GHz, osiągające wynik minimum 18546 pkt . na stronie https://secure-web.cisco.com/1HoyyuMM1UA-JrylXoalj90ZW9a6AycurQhw7feJHF5YAOq1hHby05UI6Py_LfECsB-Y95i1b61dPdQq_uLFZ-evfswg7ATfOWreDt0lBY19fM9T8j3VHRd70A5tnvPHAh5qa1Kj4XcfTi_hQRZuof9ojnoGnmkI4knta16csCd7JrRkONTqClnhcID0LwU74odFacl7NtH5wYWmGUhljqDOoQ0__J3LQc-BwzZbAx5y7wf6Pxvd4OMIpdBao_Pn6P1G_LZZJrfMqntnUDeK8vG4PL1d95poZM6HJ1GMmXSr0a9fjf0MJmBmyiHTOGlhvMKZazJKaajRoQHtQ__VYNDvlAREQItMqY8yMU0928jo/https%3A%2F%2Fwww.cpubenchmark.net%2F<https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cpubenchmark.net%2F&data=02%7C01%7Clukasz.grzesiak%40arrow.com%7Cbbaecd733e1149ce798708d6a348fb27%7C0beb0c359cbb4feb99e5589e415c7944%7C1%7C1%7C636875931209013417&sdata=UJi0roUhavIyzRhRpEmrtYUTWSKGGmnEeUdC%2BnFwRRo%3D&reserved=0> Procesory muszą obsługiwać łączną liczbę pamięci RAM co najmniej o pojemności 2TB. Procesory muszą obsługiwać instrukcje SSE, SSE2 i SSE3. Procesory muszą pochodzić z bieżącej oferty producenta.'. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie które w zamian zapewnia 'Zainstalowane dwa procesory  dwudziestocztero rdzeniowe z obsługą wielowątkowości (24 rdzenie/48 wątki - każdy procesor) najnowszej generacji klasy x86 dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem minimum 2.0GHz.'?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający nie zmieni wymagań  odnośnie procesorów. W związku z planowanym rozszerzeniem pamięci RAM, serwery muszą obsługiwać pamięć o pojemności minimum 2TB. Oprogramowanie Minimap2 (https://github.com/lh3/minimap2 ) wymaga aby procesor obsługiwał instrukcje SSE2.

Pytanie nr 2:

W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do SIWZ Zamawiający w ramach

'Część 1 Dostawa serwera dla Katedry Genetyki' wskazał 'Minimum 1024GB DDR4 LRDIMM 2666MT/s, na płycie głównej powinny znajdować się minimum 32 sloty przeznaczone do instalacji pamięci. Płyta główna musi obsługiwać minimum 2TB pamięci RAM. Wymagane jest dostarczenie modułów o pojemności co najmniej 64GB każdy, tak aby wykorzystać maksymalnie 16 slotów na pamięć. Pozostałe sloty muszą pozostać puste w celu przyszłej rozbudowy serwera.'. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie które w zamian zapewnia 'Minimum 1024GB DDR4 LRDIMM 2666MT/s, na płycie głównej powinny znajdować się minimum 24 sloty przeznaczone do instalacji pamięci. Płyta główna musi obsługiwać minimum 2TB pamięci RAM. Wymagane jest dostarczenie modułów o pojemności co najmniej 64GB każdy, tak aby wykorzystać maksymalnie 16 slotów na pamięć. Pozostałe sloty muszą pozostać puste w celu przyszłej rozbudowy serwera.'?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zezwalamy na dostarczenie serwera z mniejszą ilością slotów, pod warunkiem że serwer zostanie dostarczony z 2TB pamięci RAM.

Pytanie nr 3:

W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do SIWZ Zamawiający w ramach

'Część 1 Dostawa serwera dla Katedry Genetyki' wskazał '4 dyski twarde NLSAS Hot-Plug, 12Gb/s, 7.2 tysięcy obrotów, 3,5", o pojemności minimum 4TB.'. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający w ramach wymagania miał na myśli 4 sztuki dysków gdzie każdy ma być o pojemności 4TB czy też sumarycznie wymagane jest dostarczenie 4TB w ramach 4 dysków?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający wymaga, aby każdy dysk miał pojemność minimum 4TB.

Pytanie nr 4:

W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do SIWZ Zamawiający w ramach

'Część 1 Dostawa serwera dla Katedry Genetyki' wskazał 'Możliwość instalacji wewnętrznego modułu dedykowanego dla hypervisora wirtualizacyjnego.

Możliwość wyposażenia w 2 jednakowe nośniki typu flash o pojemności minimum 32GB z możliwością konfiguracji zabezpieczenia RAID 1 z poziomu BIOS serwera, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne bez nośników typu Flash  32GB, nie zajmujące wymaganych 8 slotów na dyski, oparte np. na dyskach M.2 lub SAS lub SSD.'.

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie które w zamian zapewnia 'Możliwość instalacji wewnętrznego modułu dedykowanego dla hypervisora wirtualizacyjnego. Możliwość wyposażenia w 2 jednakowe nośniki typu flash o pojemności minimum 32GB z możliwością konfiguracji zabezpieczenia RAID 1, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne bez nośników typu Flash  32GB, nie zajmujące wymaganych 8 slotów na dyski, oparte np. na dyskach M.2 lub SAS lub SSD'?

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie pod warunkiem, że będzie możliwe skonfigurowanie RAID 1 przed zainstalowaniem systemu operacyjnego.

Pytanie nr 5:

W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do SIWZ Zamawiający w ramach

'Część 1 Dostawa serwera dla Katedry Genetyki' wskazał 'min. 2 porty USB 2.0 oraz 3 porty USB 3.0 (w tym jeden wewnętrzny), 2 porty VGA (1 na przednim panelu obudowy, drugi na tylnym).'. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie które w zamian zapewnia 'min. 2 porty USB 2.0 oraz 2 porty USB 3.0, 1 port VGA.'?

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 6:

W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do SIWZ Zamawiający w ramach

'Część 1 Dostawa serwera dla Katedry Genetyki' wskazał 'Karta Zarządzania'. Czy

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie bazujące na zintegrowanym z płytą główną module zarządzania z dedykowanym portem GE RJ45?

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 7:

W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do SIWZ Zamawiający w ramach wymagań na wszystkie serwery wskazał 'Dodatkowe oprogramowanie umożliwiające zarządzanie poprzez sieć, spełniające minimalne wymagania:'.

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga dostarczenia dedykowanego dodatkowego pojedynczego serwera z którego to poziomu byłaby możliwa obsługa dedykowanego dodatkowego oprogramowania?

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Zamawiający nie wymaga dodatkowego serwera dedykowanego.

Pytanie nr 8:

W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do SIWZ Zamawiający w ramach

'Część 1 Dostawa serwera dla Katedry Genetyki' wskazał '1. Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowany port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca:

2. zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej

3. zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera)

4. szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika

5. możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów

6. wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury

7. wsparcie dla IPv6

8. wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, SSH

9. możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer

10. możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer

11. integracja z Active Directory

12. możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie

13. wsparcie dla dynamic DNS

14. wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej

15. możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232.

16. możliwość zablokowania konfiguracji oraz odnowienia oprogramowania  karty zarządzającej poprzez jednego z administratorów. Podczas trwania blokady musi być ona wyświetlana dla wszystkich administratorów którzy obecnie korzystają z karty.

Dodatkowe oprogramowanie umożliwiające zarządzanie poprzez sieć, spełniające minimalne wymagania:

1. Wsparcie dla serwerów, urządzeń  sieciowych oraz pamięci masowych

2. Możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta

3. Wsparcie dla protokołów- WMI, SNMP, IPMI, Linux SSH

4. Szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów

5. Możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS

6. Grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika

7. Możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych urządzeniach

8. Szybki podgląd stanu środowiska

9. Podsumowanie stanu dla każdego urządzenia

10. Szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu

11. Generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia

12. Filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń

13. Możliwość przejęcia zdalnego pulpitu

14. Możliwość definiowania ról administratorów

15. Możliwość zdalnej aktualizacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego serwerów

16. Aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line producenta oferowanego rozwiązania)

17. Możliwość instalacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta

18. Moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr seryjne sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów PCI i gniazd pamięci, aktualne informacje o stanie gwarancji, adresy IP kart sieciowych'.

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie które w zamian zapewnia

'1. Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowany port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca:

2. zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej

3. zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera)

4. szyfrowane połączenie oraz autentykacje i autoryzację użytkownika

5. możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów

6. wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury

7. wsparcie dla IPv6

8. wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN , SSH

9. możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer

10. możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer

11. integracja z Active Directory

12. możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie

14. wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej

15. możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232.

Dodatkowe oprogramowanie umożliwiające zarządzanie poprzez sieć, spełniające minimalne wymagania:

1. Wsparcie dla serwerów, urządzeń  sieciowych oraz pamięci masowych

2. Możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta

3. Wsparcie dla protokołów- WMI, SNMP, IPMI, Linux SSH

4. Szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów

5. Możliwość eksportu raportu do XLS

6. Grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika

7. Możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych urządzeniach

8. Szybki podgląd stanu środowiska

9. Podsumowanie stanu dla każdego urządzenia

10. Szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu

11. Generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia

12. Filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń

13. Możliwość przejęcia zdalnego pulpitu

14. Możliwość definiowania ról administratorów

16. Aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek'?

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 9:

W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do SIWZ Zamawiający w ramach

'Część 1 Dostawa serwera dla Katedry Genetyki' wskazał 'Linux (Debian 8, Debian 9, Ubuntu Server 16.04.3 LTS, CentOS 7), VMware ESXi (6.0 - wszystkie wersje, 6.5 - wszystkie wersje, 6.7 - wszystkie wersje) , Microsoft Windows 2012 R2, Windows Server 2016.'. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający w zamian zaakceptuje rozwiązanie które zapewnia 'Linux CentOS 7, RHEL, SLES, UBINTU 16.04,  VMware ESXi 6.5 oraz 6.7, Microsoft Windows 2012 R2, Windows Server 2016.'?

Odpowiedź na pytanie nr 9:

Zamawiający zmieni zapis w SIWZ na następujący:

"Wspierane systemy operacyjne: Linux, VMware ESXi (6.5, 6.7) , Microsoft Windows 2012 R2, Windows Server 2016."

Pytanie nr 10:

W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do SIWZ Zamawiający w ramach

'Część 1 Dostawa serwera dla Katedry Genetyki' wskazał 'Pięć lat gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia,  możliwość zgłaszania awarii w trybie 365x7x24 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta.

Możliwość rozszerzenia gwarancji przez producenta do siedmiu lat.'. Prosimy o doprecyzowanie

czy Zamawiający w zamian zaakceptuje rozwiązanie które zapewnia 'Pięć lat gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 365x7x24 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta lub ogólnopolską linię telefoniczną autoryzowanego partnera serwisowego Producenta.'?

Odpowiedź na pytanie nr 10:

Zamawiający zgadza się na zmianę treści SIWZ pod warunkiem, że po upływie 5 lat gwarancji będzie możliwość wykupienia minimum 2 lat gwarancji serwisowej realizowanej przez autoryzowany serwis producenta.

Pytanie nr 11:

W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do SIWZ Zamawiający w ramach

'Część 2 Poz. 1 - Serwer' wskazał 'Minimum 128GB DDR4 RDIMM 2666MT/s, na płycie głównej powinny znajdować się minimum 32 sloty przeznaczone do instalacji pamięci. Płyta główna musi obsługiwać minimum 512GB pamięci RAM. Wymagane jest dostarczenie modułów o pojemności co najmniej 16GB każdy, tak aby zostawić wolne sloty w celu przyszłej rozbudowy serwera.'.

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający w zamian zaakceptuje rozwiązanie które zapewnia 'Minimum 128GB DDR4 RDIMM 2666MT/s, na płycie głównej powinny znajdować się minimum 24 sloty przeznaczone do instalacji pamięci. Płyta główna musi obsługiwać minimum 512GB pamięci RAM. Wymagane jest dostarczenie modułów o pojemności co najmniej 16GB każdy, tak aby zostawić wolne sloty w celu przyszłej rozbudowy serwera.'?

Odpowiedź na pytanie nr 11:

Zamawiający zmieni zapis w SIWZ na następujący „Zainstalowane minimum 128GB DDR4 RDIMM 2666MT/s, na płycie głównej musi znajdować się minimum 16 slotów przeznaczonych do instalacji pamięci. Płyta główna musi obsługiwać minimum 512GB pamięci RAM. Wymagane jest dostarczenie modułów o pojemności co najmniej 16GB każdy, tak aby zostawić wolne sloty w celu przyszłej rozbudowy serwera.”

Pytanie nr 12:

W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do SIWZ Zamawiający w ramach

'Część 2 Poz. 1 - Serwer' wskazał 'Min. Cztery sloty PCIe Gen 3 w tym dwa sloty PCIe Gen 3 o prędkości min. x8.

Serwer musi posiadać minimum 4 porty typu Gigabit Ethernet Base-T, w tym co najmniej 2 porty wbudowane.

Serwer musi być wyposażony w niskoprofilową, dwuportową kartę HBA Fibre Channel 16Gb/s w pełni kompatybilną z VMware ESXi ( 6.0 - wszystkie wersje, 6.5 - wszystkie wersje, 6.7 - wszystkie wersje) i Cisco Nexus 5596 (Wersja systemu 5.1 ), karta musi być wyposażona w odpowiednie moduły SFP/SFP+ 16Gbit/s kompatybilne z  Cisco Nexus 5596 (Wersja systemu 5.1)'.

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający w zamian zaakceptuje rozwiązanie które zapewnia 'Min. Cztery sloty PCIe Gen 3 w tym dwa sloty PCIe Gen 3 o prędkości min. x8.

Serwer musi posiadać minimum 4 porty typu Gigabit Ethernet Base-T, w tym co najmniej 2 porty wbudowane.

Serwer musi być wyposażony w dwuportową kartę HBA Fibre Channel 16Gb/s w pełni kompatybilną z VMware ESXi, karta musi być wyposażona w odpowiednie moduły SFP/SFP+ 16Gbit/s'?

Odpowiedź na pytanie nr 12:

Zamawiający zmieni treści SIWZ odnośnie wersji systemu ESXi. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian. Karty HBA muszą wspierać wymienione wersję ESXi i muszą być w pełni kompatybilne z posiadanymi przełącznikami Cisco Nexus 5596UP.

Pytanie nr 13:

W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do SIWZ Zamawiający w ramach

'Część 2 Poz. 1 - Serwer' wskazał 'Możliwość instalacji wewnętrznego modułu dedykowanego dla hypervisora wirtualizacyjnego, możliwość wyposażenia w 2 jednakowe nośniki typu flash o pojemności minimum 32GB z możliwością konfiguracji zabezpieczenia RAID 1 z poziomu BIOS serwera,'.

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający w zamian zaakceptuje rozwiązanie które zapewnia 'Możliwość instalacji wewnętrznego modułu dedykowanego dla hypervisora wirtualizacyjnego, możliwość wyposażenia w 2 jednakowe nośniki typu flash o pojemności minimum 32GB z możliwością konfiguracji zabezpieczenia RAID 1'?

Odpowiedź na pytanie nr 13:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie pod warunkiem, że będzie możliwe skonfigurowanie RAID 1 przed zainstalowaniem systemu operacyjnego.

Pytanie nr 14:

W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do SIWZ Zamawiający w ramach

'Część 2 Poz. 1 - Serwer' wskazał 'min. 2 porty USB 2.0 oraz 3 porty USB 3.0 (w tym jeden wewnętrzny), 2 porty VGA (1 na przednim panelu obudowy, drugi na tylnym).'.

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie które w zamian zapewnia 'min. 2 porty USB 2.0 oraz 2 porty USB 3.0, 1 port VGA.'?

Odpowiedź na pytanie nr 14:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 15:

W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do SIWZ Zamawiający w ramach

'Część 2 Poz. 1 - Serwer' wskazał 'Karta Zarządzania'. Czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie bazujące na zintegrowanym z płytą główną module zarządzania z dedykowanym portem GE RJ45?

Odpowiedź na pytanie nr 15:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 16:

W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do SIWZ Zamawiający w ramach

'Część 2 Poz. 1 - Serwer' wskazał '1. Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowany port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca:

2. zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej

3. zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera)

4. szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika

5. możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów

6. wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury

7. wsparcie dla IPv6

8. wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, SSH

9. możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer

10. możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer

11. integracja z Active Directory

12. możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie

13. wsparcie dla dynamic DNS

14. wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej

15. możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232.

16. możliwość zablokowania konfiguracji oraz odnowienia oprogramowania  karty zarządzającej poprzez jednego z administratorów. Podczas trwania blokady musi być ona wyświetlana dla wszystkich administratorów którzy obecnie korzystają z karty.

Dodatkowe oprogramowanie umożliwiające zarządzanie poprzez sieć, spełniające minimalne wymagania:

1. Wsparcie dla serwerów, urządzeń  sieciowych oraz pamięci masowych

2. Możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta

3. Wsparcie dla protokołów- WMI, SNMP, IPMI, Linux SSH

4. Szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów

5. Możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS

6. Grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika

7. Możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych urządzeniach

8. Szybki podgląd stanu środowiska

9. Podsumowanie stanu dla każdego urządzenia

10. Szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu

11. Generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia

12. Filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń

13. Możliwość przejęcia zdalnego pulpitu

14. Możliwość definiowania ról administratorów

15. Możliwość zdalnej aktualizacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego serwerów

16. Aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line producenta oferowanego rozwiązania)

17. Możliwość instalacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta

18. Moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr seryjne sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów PCI i gniazd pamięci, aktualne informacje o stanie gwarancji, adresy IP kart sieciowych'.

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie które w zamian zapewnia

'1. Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowany port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca:

2. zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej

3. zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera)

4. szyfrowane połączenie oraz autentykacje i autoryzację użytkownika

5. możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów

6. wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury

7. wsparcie dla IPv6

8. wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN , SSH

9. możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer

10. możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer

11. integracja z Active Directory

12. możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie

14. wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej

15. możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232.

Dodatkowe oprogramowanie umożliwiające zarządzanie poprzez sieć, spełniające minimalne wymagania:

1. Wsparcie dla serwerów, urządzeń  sieciowych oraz pamięci masowych

2. Możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta

3. Wsparcie dla protokołów- WMI, SNMP, IPMI, Linux SSH

4. Szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów

5. Możliwość eksportu raportu do XLS

6. Grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika

7. Możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych urządzeniach

8. Szybki podgląd stanu środowiska

9. Podsumowanie stanu dla każdego urządzenia

10. Szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu

11. Generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia

12. Filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń

13. Możliwość przejęcia zdalnego pulpitu

14. Możliwość definiowania ról administratorów

16. Aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek'?

Odpowiedź na pytanie nr 16:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 17:

W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do SIWZ Zamawiający w ramach

'Część 2 Poz. 1 - Serwer' wskazał 'Linux (Debian 8, Debian 9, Ubuntu Server 16.04.3 LTS, CentOS 7), VMware ESXi (6.0 - wszystkie wersje, 6.5 - wszystkie wersje, 6.7 - wszystkie wersje) , Microsoft Windows 2012 R2, Windows Server 2016.'. Prosimy o doprecyzowanie

czy Zamawiający w zamian zaakceptuje rozwiązanie które zapewnia 'Linux, VMware ESXi 6.5 oraz 6.7, Microsoft Windows 2012 R2, Windows Server 2016.'?

Odpowiedź na pytanie nr 17:

Zamawiający zmieni zapis w SIWZ na następujący:

"Wspierane systemy operacyjne: Linux, VMware ESXi (6.0, 6.5, 6.7) , Microsoft Windows 2012 R2, Windows Server 2016."

Pytanie nr 18:

W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do SIWZ Zamawiający w ramach

'Część 2 Poz. 1 - Serwer' wskazał 'Pięć lat gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia,  możliwość zgłaszania awarii w trybie 365x7x24 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta.

Możliwość rozszerzenia gwarancji przez producenta do siedmiu lat.'. Prosimy o doprecyzowanie

czy Zamawiający w zamian zaakceptuje rozwiązanie które zapewnia 'Pięć lat gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 365x7x24 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta lub ogólnopolską linię telefoniczną autoryzowanego partnera serwisowego Producenta.'?

Odpowiedź na pytanie nr 18:

Zamawiający zgadza się na zmianę treści SIWZ pod warunkiem, że po upływie 5 lat gwarancji będzie możliwość wykupienia minimum 2 lat gwarancji serwisowej realizowanej przez autoryzowany serwis producenta.

Pytanie nr 19:

W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do SIWZ Zamawiający w ramach

'Poz. 2 Serwer' wskazał 'Minimum 512GB DDR4 RDIMM 2666MT/s, na płycie głównej powinny znajdować się minimum 32 sloty przeznaczone do instalacji pamięci. Płyta główna musi obsługiwać minimum 640GB pamięci RAM. Wymagane jest dostarczenie modułów o pojemności co najmniej 32GB każdy, tak aby zostawić wolne sloty w celu przyszłej rozbudowy serwera.'

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający w zamian zaakceptuje rozwiązanie które zapewnia 'Minimum 512GB DDR4 RDIMM 2666MT/s, na płycie głównej powinny znajdować się minimum 24 sloty przeznaczone do instalacji pamięci. Płyta główna musi obsługiwać minimum 640GB pamięci RAM. Wymagane jest dostarczenie modułów o pojemności co najmniej 32GB każdy, tak aby zostawić wolne sloty w celu przyszłej rozbudowy serwera.'?

Odpowiedź na pytanie nr 19:

Zamawiający zmieni zapis w SIWZ na następujący „Zainstalowane minimum 512GB DDR4 RDIMM 2666MT/s. ”

Pytanie nr 20:

W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do SIWZ Zamawiający w ramach

'Poz. 2 Serwer' wskazał 'Serwer musi posiadać minimum 4 porty typu Gigabit Ethernet Base-T, w tym co najmniej 2 porty wbudowane.

Serwer musi być wyposażony w niskoprofilową, dwuportową kartę HBA Fibre Channel 16Gb/s w pełni kompatybilną z VMware ESXi ( 6.0 - wszystkie wersje, 6.5 - wszystkie wersje, 6.7 - wszystkie wersje) i Cisco Nexus 5596 (Wersja systemu 5.1 ), karta musi być wyposażona w odpowiednie moduły SFP/SFP+  16G bit/s kompatybilne z  Cisco Nexus 5596 (Wersja systemu 5.1)'.

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający w zamian zaakceptuje rozwiązanie które zapewnia

'Serwer musi posiadać minimum 4 porty typu Gigabit Ethernet Base-T, w tym co najmniej 2 porty wbudowane.

Serwer musi być wyposażony w dwuportową kartę HBA Fibre Channel 16Gb/s w pełni kompatybilną z VMware ESXi, karta musi być wyposażona w odpowiednie moduły SFP/SFP+ 16Gbit/s'?

Odpowiedź na pytanie nr 20:

Zamawiający zmieni treści SIWZ odnośnie wersji systemu ESXi. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian. Karty HBA muszą wspierać wymienione wersję ESXi i muszą być w pełni kompatybilne z posiadanymi przełącznikami Cisco Nexus 5596UP.

Pytanie nr 21:

W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do SIWZ Zamawiający w ramach

'Poz. 2 Serwer' wskazał 'Możliwość instalacji wewnętrznego modułu dedykowanego dla hypervisora wirtualizacyjnego, możliwość wyposażenia w 2 jednakowe nośniki typu flash o pojemności minimum 32GB z możliwością konfiguracji zabezpieczenia RAID 1 z poziomu BIOS serwera,'.

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający w zamian zaakceptuje rozwiązanie które zapewnia 'Możliwość instalacji wewnętrznego modułu dedykowanego dla hypervisora wirtualizacyjnego, możliwość wyposażenia w 2 jednakowe nośniki typu flash o pojemności minimum 32GB z możliwością konfiguracji zabezpieczenia RAID 1'?

Odpowiedź na pytanie nr 21:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie pod warunkiem, że będzie możliwe skonfigurowanie RAID 1 przed zainstalowaniem systemu operacyjnego.

Pytanie nr 22:

W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do SIWZ Zamawiający w ramach

'Poz. 2 Serwer' wskazał 'min. 2 porty USB 2.0 oraz 3 porty USB 3.0 (w tym jeden wewnętrzny), 2 porty VGA (1 na przednim panelu obudowy, drugi na tylnym).'.

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie które w zamian zapewnia 'min. 2 porty USB 2.0 oraz 2 porty USB 3.0, 1 port VGA.'?

Odpowiedź na pytanie nr 22:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 23:

W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do SIWZ Zamawiający w ramach

'Poz. 2 Serwer' wskazał 'Karta Zarządzania'. Czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie bazujące na zintegrowanym z płytą główną module zarządzania z dedykowanym portem GE RJ45?

Odpowiedź na pytanie nr 23:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 24:

W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do SIWZ Zamawiający w ramach

'Poz. 2 Serwer' wskazał '1. Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowany port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca:

2. zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej

3. zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera)

4. szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika

5. możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów

6. wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury

7. wsparcie dla IPv6

8. wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, SSH

9. możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer

10. możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer

11. integracja z Active Directory

12. możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie

13. wsparcie dla dynamic DNS

14. wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej

15. możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232.

16. możliwość zablokowania konfiguracji oraz odnowienia oprogramowania  karty zarządzającej poprzez jednego z administratorów. Podczas trwania blokady musi być ona wyświetlana dla wszystkich administratorów którzy obecnie korzystają z karty.

Dodatkowe oprogramowanie umożliwiające zarządzanie poprzez sieć, spełniające minimalne wymagania:

1. Wsparcie dla serwerów, urządzeń  sieciowych oraz pamięci masowych

2. Możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta

3. Wsparcie dla protokołów- WMI, SNMP, IPMI, Linux SSH

4. Szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów

5. Możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS

6. Grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika

7. Możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych urządzeniach

8. Szybki podgląd stanu środowiska

9. Podsumowanie stanu dla każdego urządzenia

10. Szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu

11. Generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia

12. Filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń

13. Możliwość przejęcia zdalnego pulpitu

14. Możliwość definiowania ról administratorów

15. Możliwość zdalnej aktualizacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego serwerów

16. Aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line producenta oferowanego rozwiązania)

17. Możliwość instalacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta

18. Moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr seryjne sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów PCI i gniazd pamięci, aktualne informacje o stanie gwarancji, adresy IP kart sieciowych'.

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie które w zamian zapewnia

'1. Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowany port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca:

2. zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej

3. zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera)

4. szyfrowane połączenie oraz autentykacje i autoryzację użytkownika

5. możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów

6. wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury

7. wsparcie dla IPv6

8. wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN , SSH

9. możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer

10. możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer

11. integracja z Active Directory

12. możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie

14. wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej

15. możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232.

Dodatkowe oprogramowanie umożliwiające zarządzanie poprzez sieć, spełniające minimalne wymagania:

1. Wsparcie dla serwerów, urządzeń  sieciowych oraz pamięci masowych

2. Możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta

3. Wsparcie dla protokołów- WMI, SNMP, IPMI, Linux SSH

4. Szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów

5. Możliwość eksportu raportu do XLS

6. Grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika

7. Możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych urządzeniach

8. Szybki podgląd stanu środowiska

9. Podsumowanie stanu dla każdego urządzenia

10. Szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu

11. Generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia

12. Filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń

13. Możliwość przejęcia zdalnego pulpitu

14. Możliwość definiowania ról administratorów

16. Aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek'?

Odpowiedź na pytanie nr 24:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 25:

W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do SIWZ Zamawiający w ramach

'Poz. 2 Serwer'  wskazał 'Linux (Debian 8, Debian 9, Ubuntu Server 16.04.3 LTS, CentOS 7), VMware ESXi (6.0 - wszystkie wersje, 6.5 - wszystkie wersje, 6.7 - wszystkie wersje) , Microsoft Windows 2012 R2, Windows Server 2016.'. Prosimy o doprecyzowanie

czy Zamawiający w zamian zaakceptuje rozwiązanie które zapewnia 'Linux, VMware ESXi 6.5 oraz 6.7, Microsoft Windows 2012 R2, Windows Server 2016.'?

Odpowiedź na pytanie nr 25:

Zamawiający zmieni zapis w SIWZ na następujący:

"Wspierane systemy operacyjne: Linux, VMware ESXi (6.0, 6.5, 6.7) , Microsoft Windows 2012 R2, Windows Server 2016."

Pytanie nr 26:

W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do SIWZ Zamawiający w ramach

'Poz. 2 Serwer'  wskazał 'Pięć lat gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia,  możliwość zgłaszania awarii w trybie 365x7x24 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta.

Możliwość rozszerzenia gwarancji przez producenta do siedmiu lat.'. Prosimy o doprecyzowanie

czy Zamawiający w zamian zaakceptuje rozwiązanie które zapewnia 'Pięć lat gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 365x7x24 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta lub ogólnopolską linię telefoniczną autoryzowanego partnera serwisowego Producenta.'?

Odpowiedź na pytanie nr 26:

Zamawiający zgadza się na zmianę treści SIWZ pod warunkiem, że po upływie 5 lat gwarancji będzie możliwość wykupienia minimum 2 lat gwarancji serwisowej realizowanej przez autoryzowany serwis producenta.

Pytanie nr 27:

W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do SIWZ Zamawiający w ramach

'Poz. 3  Macierz dyskowa' wskazał 'Urządzenie nie może zajmować w szafie Rack więcej niż 3U.'. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający zrezygnuje z wymagania w celu nie ograniczania konkurencji?

Odpowiedź na pytanie nr 27:

Zamawiający zgadza się na proponowane rozwiązanie, pod warunkiem , że oferowane urządzenie nie zajmie więcej niż 4U.

Pytanie nr 28:

W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do SIWZ Zamawiający w ramach

'Poz. 3  Macierz dyskowa' wskazał 'Macierz musi mieć wsparcie dla automatycznego, bez agenta, odzyskiwania bloków (space reclamation) dla systemu operacyjnego Linux i systemu plików EXT4, NTFS dla Windows 2012, VMFSv5 dla ESX oraz VxFS w przypadku zastosowania technologii Thin Provisioning.'

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie które w zamian zapewnia 'Macierz musi mieć wsparcie dla automatycznego, odzyskiwania bloków (space reclamation) dla systemu operacyjnego Linux, Windows 2012 oraz Vmware'?

Odpowiedź na pytanie nr 28:

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym „space reclamation” będzie realizowane poprzez dodatek zainstalowany do VMware vCenter.

Pytanie nr 29:

W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do SIWZ Zamawiający w ramach

'Poz. 3  Macierz dyskowa' wskazał 'Wymagane jest dostarczenie oprogramowania do zarządzania macierzą przez administratora - graficzny interfejs do monitorowania stanu i konfiguracji macierzy, diagnostyki, mapowania zasobów do serwerów (zarówno podłączanych bezpośrednio jak i przez sieć SAN - LUN Masking). Dopuszcza się zarządzaie macierzą poprzez wbudowany interfejs WWW, oferujący tą samą funkcjonalność, co np. oprogramowanie zewnętrzne, które producent stworzył do zarządzania macierzą.'.

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie które w zamian zapewnia 'Wymagane jest dostarczenie oprogramowania do zarządzania macierzą przez administratora - graficzny interfejs do monitorowania stanu i konfiguracji macierzy, diagnostyki, mapowania zasobów do serwerów (zarówno podłączanych bezpośrednio jak i przez sieć SAN - LUN Masking). Dopuszcza się zarządzanie macierzą poprzez wbudowany interfejs WWW.'?

Odpowiedź na pytanie nr 29:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. W ocenie zamawiającego jest ono już zawarte w pierwotnej wersji SIWZ.

Pytanie nr 30:

W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do SIWZ Zamawiający w ramach

'Poz. 3  Macierz dyskowa' wskazał 'Wymagana możliwość zbierania i przechowywania informacji o wydajności macierzy.'.

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie które w ramach powyższego wymagania spełnione będzie przez dodatkowe zewnętrzne oprogramowanie?

Odpowiedź na pytanie nr 30:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie pod warunkiem, że wnioskowana opcja nie wymaga zakupu dodatkowych licencji.

Pytanie nr 31:

W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do SIWZ Zamawiający w ramach

'Poz. 3  Macierz dyskowa' wskazał 'Możliwość integracji środowiska VMware,  Microsoft SQL z mechanizmem lokalnej replikacji danych.'.

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający w ramach wymagania miał na myśli integracje na poziomie funkcjonalności snapshot?

Odpowiedź na pytanie nr 31:

Zamawiający dopuszcza integrację za pomocą funkcji snapshot, pod warunkiem, że nie będzie to generowało dodatkowych kosztów.

Pytanie nr 32:

W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do SIWZ Zamawiający w ramach

'Poz. 3  Macierz dyskowa' wskazał 'Wykonawca dostarczy macierz z pełnym okablowaniem, służącym do podłączenia macierzy do zasilania (DIN49441) oraz połączenia kontrolerów ze sobą.'.

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie które w zamian zapewnia 'Wykonawca dostarczy macierz z pełnym okablowaniem, służącym do podłączenia macierzy do zasilania.'?

Odpowiedź na pytanie nr 32:

Zamawiający nie zgadza się ma zmianę treści SIWZ. Wtyczka DIN49441 to standardowe rozwiązanie stosowane w Polsce.

Pytanie nr 33:

W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do SIWZ Zamawiający w ramach

'Poz. 3  Macierz dyskowa' wskazał 'Macierz musi posiadać funkcjonalność zdalnej replikacji danych do macierzy tej samej rodziny w trybie synchronicznym oraz asynchronicznym i asynchronicznym interwałowym bez użycia dodatkowych serwerów lub innych urządzeń.

Oprogramowanie musi zapewniać funkcjonalność zawieszania i ponownej przyrostowej resynchronizacji kopii z oryginałem.

Replikacja zdalna musi umożliwiać stworzenie rozciągniętego klastra i być wspierana przez hypervisor VMware tzn. wymagana funkcjonalność replikacji danych musi znajdować się na liście certyfikowanych macierzy przez VMware Metro Storage Cluster.'

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie które w zamian zapewnia 'Macierz musi posiadać funkcjonalność zdalnej replikacji danych do macierzy tej samej rodziny w trybie synchronicznym oraz asynchronicznym bez użycia dodatkowych serwerów.

Oprogramowanie musi zapewniać funkcjonalność zawieszania i ponownej przyrostowej resynchronizacji kopii z oryginałem.

Replikacja zdalna musi umożliwiać stworzenie rozciągniętego klastra i być wspierana przez hypervisor Vmware.'?

Odpowiedź na pytanie nr 33:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 34:

W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do SIWZ Zamawiający w ramach

'Poz. 3  Macierz dyskowa' wskazał 'Pięć lat gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czterogodzinnym czasem reakcji od przyjęcia zgłoszenia,  możliwość zgłaszania awarii w trybie 365x7x24 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. W przypadku awarii dyski twarde pozostają własnością zamawiającego.

Możliwość rozszerzenia gwarancji przez producenta do siedmiu lat.'. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie które w zamian zapewnia '

Pięć lat gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czterogodzinnym czasem reakcji od przyjęcia zgłoszenia,  możliwość zgłaszania awarii w trybie 365x7x24 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta lub ogólnopolską linie telefoniczną autoryzowanego partnera serwisowego Producenta. W przypadku awarii dyski twarde pozostają własnością zamawiającego.'?

Odpowiedź na pytanie nr 34:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 35:

Czy zamawiający dopuści macierz, która oferuje alternatywne poziomy RAID ale gwarantujące ten sam poziom wydajności oraz lepszy poziom niezawodności?

Odpowiedź na pytanie nr 35:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 36:

Czy zamawiający dopuści rozwiązanie macierzowe które oferuje 32GB pamięci cache oparte o RAM wspierane przez 1 TB pamięci NVMe na kontroler ?

Odpowiedź na pytanie nr 36:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 37:

Proszę o wyjaśnienie zapisu:

"Konieczne jest posiadanie automatycznego, bez interwencji człowieka, rozkładania danych między dyskami poszczególnych typów (tzw. auto-tiering). Dane muszą być automatycznie przemieszczane miedzy rożnymi typami dysków oraz rożnymi poziomami RAID w zależności od stopnia obciążenia macierzy dyskowej. Dodatkowo funkcjonalność ta musi wspierać dyski SSD zoptymalizowane przez producenta dysków do zapisu lub do odczytu."

W przypadku, gdy wyspecyfikowana macierz jest macierzą opartą o dyski SSD i mającą wspierać tylko dyski SSD.

Odpowiedź na pytanie nr 37:

Zamawiający rezygnuję z tego zapisu.

MODYFIKACJA SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z 3 października 2018 r. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy informuje, że wprowadza następującą modyfikację/zmianę SIWZ:

Zmienia się treść formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ: W celu potwierdzenia, że oferowane produkty odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego:

Część. 1. Dostawa serwera dla Katedry Genetyki

było:

•	parametr – RAM: „Minimum 1024GB DDR4 LRDIMM 2666MT/s, na płycie głównej powinny znajdować się minimum 32 sloty przeznaczone do instalacji pamięci. Płyta główna musi obsługiwać minimum 2TB pamięci RAM. Wymagane jest dostarczenie modułów o pojemności co najmniej 64GB każdy, tak aby wykorzystać maksymalnie 16 slotów na pamięć. Pozostałe sloty muszą pozostać puste w celu przyszłej rozbudowy serwera”.

winno być:

•	parametr – RAM: „Minimum 1024GB DDR4 LRDIMM 2666MT/s, na płycie głównej powinny znajdować się minimum 32 sloty przeznaczone do instalacji pamięci. Płyta główna musi obsługiwać minimum 2TB pamięci RAM. Wymagane jest dostarczenie modułów o pojemności co najmniej 64GB każdy, tak aby wykorzystać maksymalnie 16 slotów na pamięć. Pozostałe sloty muszą pozostać puste w celu przyszłej rozbudowy serwera. Zamawiający zezwala na dostarczenie serwera z mniejszą ilością slotów, pod warunkiem że serwer zostanie dostarczony z 2TB pamięci RAM”.

było:

•	parametr  - Dyski twarde „Możliwość instalacji dysków SATA, SAS, SSD.

Zainstalowane:

4 dyski twarde SAS 12Gb/s SSD o pojemności min. 480GB każdy, 4 dyski twarde NLSAS Hot-Plug, 12Gb/s, 7.2 tysięcy obrotów, 3,5", o pojemności minimum 4TB każdy.

Możliwość instalacji wewnętrznego modułu dedykowanego dla hypervisora wirtualizacyjnego. Możliwość wyposażenia w 2 jednakowe nośniki typu flash o pojemności minimum 32GB z możliwością konfiguracji zabezpieczenia RAID 1 z poziomu BIOS serwera, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne bez nośników typu Flash  32GB, nie zajmujące wymaganych 8 slotów na dyski, oparte np. na dyskach M.2 lub SAS lub SSD”

winno być:

•	parametr  - Dyski twarde:  „Możliwość instalacji dysków SATA, SAS, SSD.

Zainstalowane:

4 dyski twarde SAS 12Gb/s SSD o pojemności min. 480GB każdy dysk, 4 dyski twarde NLSAS Hot-Plug, 12Gb/s, 7.2 tysięcy obrotów, 3,5", o pojemności minimum 4TB każdy dysk.

Możliwość instalacji wewnętrznego modułu dedykowanego dla hypervisora wirtualizacyjnego. Możliwość wyposażenia w 2 jednakowe nośniki typu flash o pojemności minimum 32GB z możliwością konfiguracji zabezpieczenia RAID 1 z poziomu BIOS serwera, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne bez nośników typu Flash  32GB, nie zajmujące wymaganych 8 slotów na dyski, oparte np. na dyskach M.2 lub SAS lub SSD”.

było:

•	parametr  - wbudowane potry: „min. 2 porty USB 2.0 oraz porty USB 3.0,  VGA”

winno być:

•	parametr – wbudowane porty: „min. 2 porty USB 2.0 oraz 2 porty USB 3.0, 1 port VGA”

było:

•	parametr  - wspierane systemy operacyjne: „Linux (Debian 8, Debian 9, Ubuntu Server 16.04.3 LTS, CentOS 7), VMware ESXi (6.0 – wszystkie wersje, 6.5 – wszystkie wersje, 6.7 – wszystkie wersje) , Microsoft Windows 2012 R2, Windows Server 2016”.

winno być:

•	parametr – wspierane systemy operacyjne: „Wspierane systemy operacyjne: Linux, VMware ESXi (6.5, 6.7) , Microsoft Windows 2012 R2, Windows Server 2016”.

było:

•	parametr  - warunki gwarancji: „Pięć lat gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia,  możliwość zgłaszania awarii w trybie 365x7x24 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta.

Możliwość rozszerzenia gwarancji przez producenta do siedmiu lat.”

winno być:

•	parametr – warunki gwarancji: „Pięć lat gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia,  możliwość zgłaszania awarii w trybie 365x7x24 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta.

Możliwość rozszerzenia gwarancji przez producenta do siedmiu lat.

Po upływie 5 lat gwarancji zamawiający dopuszcza możliwość wykupienia minimum 2 lat gwarancji serwisowej realizowanej przez autoryzowany serwis producenta.”.

Dla części II

poz.1. Serwer:

było:

•	parametr – RAM: „Minimum 128GB DDR4 RDIMM 2666MT/s, na płycie głównej powinny znajdować się minimum 32 sloty przeznaczone do instalacji pamięci. Płyta główna musi obsługiwać minimum 512GB pamięci RAM. Wymagane jest dostarczenie modułów o pojemności co najmniej 16GB każdy, tak aby zostawić wolne sloty w celu przyszłej rozbudowy serwera”.

winno być:

•	parametr – RAM: „Zainstalowane minimum 128GB DDR4 RDIMM 2666MT/s, na płycie głównej musi znajdować się minimum 16 slotów przeznaczonych do instalacji pamięci. Płyta główna musi obsługiwać minimum 512GB pamięci RAM. Wymagane jest dostarczenie modułów o pojemności co najmniej 16GB każdy, tak aby zostawić wolne sloty w celu przyszłej rozbudowy serwera”.

było:

•	parametr – Interfejsy sieciowe: „Serwer musi posiadać minimum 4 porty typu Gigabit Ethernet Base-T, w tym co najmniej 2 porty wbudowane.

Serwer musi być wyposażony w niskoprofilową, dwuportową kartę HBA Fibre Channel 16Gb/s w pełni kompatybilną z VMware ESXi i Cisco Nexus 5596 (Wersja systemu 5.1 ), karta musi być wyposażona w odpowiednie moduły SFP/SFP+ 16Gbit/s kompatybilne z  Cisco Nexus 5596 (Wersja systemu 5.1”.

winno być:

•	parametr – Interfejsy sieciowe: „Serwer musi posiadać minimum 4 porty typu Gigabit Ethernet Base-T, w tym co najmniej 2 porty wbudowane.

Serwer musi być wyposażony w niskoprofilową, dwuportową kartę HBA Fibre Channel 16Gb/s w pełni kompatybilną z VMware ESXi ( 6.0, 6.5, 6.7) i Cisco Nexus 5596 (Wersja systemu 5.1 ), karta musi być wyposażona w odpowiednie moduły SFP/SFP+ 16Gbit/s kompatybilne z  Cisco Nexus 5596 (Wersja systemu 5.1”.

było:

•	parametr  - wbudowane potry: „min. 2 porty USB 2.0 oraz porty USB 3.0,  VGA”

winno być:

•	parametr – wbudowane porty: „min. 2 porty USB 2.0 oraz 2 porty USB 3.0, 1 port VGA”

było:

•	parametr  - wspierane systemy operacyjne: „Linux (Debian 8, Debian 9, Ubuntu Server 16.04.3 LTS, CentOS 7), VMware ESXi (6.0 – wszystkie wersje, 6.5 – wszystkie wersje, 6.7 – wszystkie wersje) , Microsoft Windows 2012 R2, Windows Server 2016”.

winno być:

•	parametr – wspierane systemy operacyjne: „Wspierane systemy operacyjne: Linux, VMware ESXi (6.0, 6.5, 6.7) , Microsoft Windows 2012 R2, Windows Server 2016”.

było:

•	parametr  - warunki gwarancji: „Pięć lat gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia,  możliwość zgłaszania awarii w trybie 365x7x24 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta.

Możliwość rozszerzenia gwarancji przez producenta do siedmiu lat.”

winno być:

•	parametr – warunki gwarancji: „Pięć lat gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia,  możliwość zgłaszania awarii w trybie 365x7x24 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta.

Możliwość rozszerzenia gwarancji przez producenta do siedmiu lat.

Po upływie 5 lat gwarancji zamawiający dopuszcza możliwość wykupienia minimum 2 lat gwarancji serwisowej realizowanej przez autoryzowany serwis producenta”.

poz.2. Serwer:

było:

•	parametr – RAM: „Minimum 512GB DDR4 RDIMM 2666MT/s, na płycie głównej powinny znajdować się minimum 32 sloty przeznaczone do instalacji pamięci. Płyta główna musi obsługiwać minimum 640GB pamięci RAM. Wymagane jest dostarczenie modułów o pojemności co najmniej 32GB każdy, tak aby zostawić wolne sloty w celu przyszłej rozbudowy serwera”.

winno być:

•	parametr – RAM: „Zainstalowane minimum 512GB DDR4 RDIMM 2666MT/s.”.

było:

•	parametr – Interfejsy sieciowe: „Serwer musi posiadać minimum 4 porty typu Gigabit Ethernet Base-T, w tym co najmniej 2 porty wbudowane.

Serwer musi być wyposażony w niskoprofilową, dwuportową kartę HBA Fibre Channel 16Gb/s w pełni kompatybilną z VMware ESXi i Cisco Nexus 5596 (Wersja systemu 5.1 ), karta musi być wyposażona w odpowiednie moduły SFP/SFP+  16G bit/s kompatybilne z  Cisco Nexus 5596 (Wersja systemu 5.1)”.

winno być:

•	parametr – Interfejsy sieciowe: „Serwer musi posiadać minimum 4 porty typu Gigabit Ethernet Base-T, w tym co najmniej 2 porty wbudowane.

Serwer musi być wyposażony w niskoprofilową, dwuportową kartę HBA Fibre Channel 16Gb/s w pełni kompatybilną z VMware ESXi (  6.0, 6.5, 6.7 ) i Cisco Nexus 5596 (Wersja systemu 5.1 ), karta musi być wyposażona w odpowiednie moduły SFP/SFP+  16G bit/s kompatybilne z  Cisco Nexus 5596 (Wersja systemu 5.1)”.

było:

•	parametr  - wbudowane potry: „min. 2 porty USB 2.0 oraz 3 porty USB 3.0 (w tym jeden wewnętrzny), 2 porty VGA (1 na przednim panelu obudowy, drugi na tylnym). Zamawiający dopuszcza rozwiązanie w postaci 1xVGA i 1x Display Port, pod warunkiem, że wraz z serwerami zostaną dostarczone adaptery Display Port -> VGA.”

winno być:

•	parametr – wbudowane porty: „min. 2 porty USB 2.0 oraz 2 porty USB 3.0, 1 port VGA”

było:

•	parametr  - wspierane systemy operacyjne: „Linux (Debian 8, Debian 9, Ubuntu Server 16.04.3 LTS, CentOS 7), VMware ESXi (6.0 – wszystkie wersje, 6.5 – wszystkie wersje, 6.7 – wszystkie wersje) , Microsoft Windows 2012 R2, Windows Server 2016”.

winno być:

•	parametr – wspierane systemy operacyjne: „Wspierane systemy operacyjne: Linux, VMware ESXi (6.0, 6.5, 6.7) , Microsoft Windows 2012 R2, Windows Server 2016”.

było:

•	parametr  - warunki gwarancji: „Pięć lat gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia,  możliwość zgłaszania awarii w trybie 365x7x24 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta.

Możliwość rozszerzenia gwarancji przez producenta do siedmiu lat.”

winno być:

•	parametr – warunki gwarancji: „Pięć lat gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia,  możliwość zgłaszania awarii w trybie 365x7x24 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta.

Możliwość rozszerzenia gwarancji przez producenta do siedmiu lat.

Po upływie 5 lat gwarancji zamawiający dopuszcza możliwość wykupienia minimum 2 lat gwarancji serwisowej realizowanej przez autoryzowany serwis producenta.”.

poz. 3.  Macierz dyskowa:

było:

•	parametr  - obudowa: „System musi być dostarczony ze wszystkimi komponentami do instalacji w szafie rack 19''.

Podzespoły macierzy tj. wentylatory, zasilacze muszą być w pełni redundantne żeby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

Urządzenie nie może zajmować w szafie Rack więcej niż U.”

winno być:

•	parametr – obudowa: „System musi być dostarczony ze wszystkimi komponentami do instalacji w szafie rack 19''.

Podzespoły macierzy tj. wentylatory, zasilacze muszą być w pełni redundantne żeby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

Urządzenie nie może zajmować w szafie Rack więcej niż 4U.”.

Rozdział I do SIWZ

było:

pkt. 14. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

  - Oferty powinny być złożone za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub doręczone osobiście w siedzibie Zamawiającego:

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Adres: 85-064 Bydgoszcz,

ul. Chodkiewicza 30

Kancelaria Główna, pokój 108, blok „C” w terminie do dnia 13.03.2018 r. do godziny 10:00

  - Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Adres: 85-064 Bydgoszcz,

ul. Chodkiewicza 30

pokój 61,blok „B”, w dniu 13.03.2018 r. o godzinie 11:00

winno być:

pkt. 14. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

  - Oferty powinny być złożone za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub doręczone osobiście w siedzibie Zamawiającego:

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Adres: 85-064 Bydgoszcz,

ul. Chodkiewicza 30

Kancelaria Główna, pokój 108, blok „C” w terminie do dnia 15.03.2018 r. do godziny 10:00

  - Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Adres: 85-064 Bydgoszcz,

ul. Chodkiewicza 30

pokój 61,blok „B”, w dniu 15.03.2018 r. o godzinie 11:00

Kanclerz UKW

mgr Renata Malak