Projekt „Kierunki – drogi dla gospodarki”

# Tytuł konspektu: Tradycyjne i cyfrowe metody pomiaru stanów wód i natężenia przepływu w korycie rzecznym

# Przedmiot: Ćwiczenia terenowe – hydrologia

# Kierunek studiów: Geografia

# Autor: dr Dawid Szatten, prof. uczelni

## Czas realizacji: 4 godziny dydaktyczne

## Miejsce realizacji: w zależności od warunków hydrologicznych i wielkości grupy ćwiczeniowej – nabrzeże rzeki Brdy lub mniejszego cieku.

## Cel ogólny:

Student zna budowę i zasadę działania wybranych sprzętów terenowych do wykonania głębokościowego profilu poprzecznego koryta rzecznego, urządzeń terenowych do pomiarów natężenia przepływu oraz potrafi je prawidłowo obsługiwać.

### Cele operacyjne:

- w zakresie wiedzy student:

- zna podstawowe zasady lokalizacji posterunków wodowskazowych, punktów pomiaru natężenia przepływu w korycie rzecznym;

- rozumie konieczność zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas pomiarów terenowych w środowisku rzecznym (na wodzie lub w strefie przybrzeżnej);

- zna budowę i rozumie działanie urządzeń terenowych służących pomiarom hydrologicznym;

- zna zalety akustycznych młynków hydrometrycznych w porównaniu do tradycyjnych młynków pomiarowych - skrzydełkowych;

- w zakresie umiejętności student:

- potrafi wykonać głębokościowy profil poprzeczny koryta rzecznego z uwzględnieniem norm i wytycznych IMGW;

- potrafi wykonać pomiar natężenia przepływu w korycie rzecznym, z wykorzystaniem tradycyjnego i akustycznego młynka hydrometrycznego;

- potrafi pobrać i zweryfikować wykonane własne pomiary w oparciu o dane automatyczne z posterunków wodowskazowych IMGW – należących do sieci krajowej (hydroportal IMGW);

- w zakresie kompetencji społecznych student:

- potrafi współpracować w grupie w czasie prowadzonych prac terenowych;

- dba o bezpieczeństwo siebie i innych w czasie pomiarów hydrologicznych sprzętem pomiarowym.

## Metody pracy: praca praktyczna z wykorzystaniem hydrologicznych urządzeń i sprzętu terenowego.

## Forma pracy: praca zespołowa, w terenie.

## Środki dydaktyczne:

- notatnik, sprzęt piszący – ołówek, kalkulator;

- łata pomiarowa, taśma miernicza;

- młynek hydrometryczny – skrzydełkowy

- młynek akustyczny OTT MF GmbH.

## Przebieg zajęć:

### Wytyczne dotyczące lokalizacji punktu pomiarowego:

- w zależności od wielkości rzeki (cieku) punkt pomiarowy należy ustanowić na prostym odcinku koryta (ewentualnie poniżej meandra rzeki) bez przeszkód terenowych w profilu powyżej i poniżej (np. filary mostu, odsypiska, powalone drzewa, nagromadzenie roślinności wodnej, itd.);

- jeżeli pomiarów dokonuje się z mostu (kładki) należy wybrać konstrukcję nie posiadającą filarów w korycie, gdyż wpłynie to na prowadzony pomiar;

- miejsce prowadzenia pomiarów musi być bezpieczne, wykluczone jest prowadzenie pomiarów na mostach drogowych w bezpośrednim sąsiedztwie ruchu samochodowego;

- dostęp do koryta powinien być możliwie niezakłócony roślinnością (zarówno brzegową jak i podwodną), gdyż wpłynie to na prowadzony pomiar;

- w czasie pomiaru należy stosować środki bezpieczeństwa wskazane przez prowadzącego zajęcia, tj. kamizelki ratunkowe automatyczne / asekuracyjne oraz linę asekuracyjną dla osób prowadzących bezpośrednio pomiar w korycie;

- pozostałe kwestie w zakresie bezpieczeństwa regulowane są przez zapisy Regulaminu ćwiczeń terenowych realizowanych na Wydziale Nauk Geograficznych UKW.

Wykonanie głębokościowego profilu poprzecznego koryta:

- dokonaj sondowania głębokości hi koryta w przekroju (od dna do zwierciadła wody) przy równoczesnym określeniu odległości od brzegu koryta bi, gdzie punkt zerowy znajduje się przy lewym brzegu koryta;

- na podstawie współrzędnych można obliczyć powierzchnie pól cząstkowych fi pomiędzy pionami sondowania;

- suma powierzchni wszystkich pól cząstkowych fi jest równa powierzchni przekroju poprzecznego koryta.

Zasady rozmieszczenia sondowań i pionów hydrometrycznych w przekroju poprzecznym koryta (wg. IMGW):

- w zależności od szerokości rzeki rozmieszczenie pionów hydrometrycznych wynosi przy:

- szerokości do 2 m – nie rzadziej niż co 0,2 m, min. 3 piony;

- szerokości do 10 m – nie rzadziej niż co 0,5 m, 4-6 piony;

- szerokości do 30 m – nie rzadziej niż co 1,0 m, do 8 pionów;

- szerokości do 80 m – nie rzadziej niż co 2,0 m, do 10 pionów;

- szerokości do 200 m – nie rzadziej niż co 5,0 m, do 12 pionów;

- szerokości ponad 200 m – nie rzadziej niż co 10,0 m, ponad 15 pionów.

Objaśnienia: h – głębokości w pionach sondowania; B – odległości pionów od początku taśmy pomiarowej, b – odległość między pionami, liczby rzymskie – numery pionów hydrometrycznych, f – pola cząstkowe, F – pola ograniczone pionami hydrometrycznymi.

Wykonanie pomiaru natężenia przepływu:

- pomiar prędkości przepływu dokonuje się w określonym pionie hydrometrycznym za pomocą młynka hydrometrycznego; zarówno w metodzie tradycyjnej i akustycznej, pomiar wykonuje się w jednakowych pionach hydrometrycznych;

- dla pomiaru tradycyjnego liczba obrotów w określonej jednostce czasu jest wprost proporcjonalna do prędkości przepływu;

- dla pomiaru akustycznego uśredniona wartość prędkości przepływu wyznaczona jest przez urządzenie pomiarowe;

- prędkość średnią ustala się w pionach hydrometrycznych za pomocą serii pomiarów prędkości punktowych;

- znając prędkość średnią w polu między pionami oraz powierzchnię tego pola, oblicza się przepływ cząstkowy ΔQ, który jest iloczynem obu składowych. Suma przepływów cząstkowych jest poszukiwaną wartością natężenia przepływu.

### Informacje zawarte w raptularzu terenowym:

- obligatoryjne: osoba wykonująca pomiar (imię i nazwisko), osoba dokonująca obliczeń (imię i nazwisko), nr bieżący (kod) raptularza, nazwa rzeki, nazwa profilu lub miejscowość, data wykonania pomiaru, określenie słowne miejsca pomiaru (dodatkowo opisująca lokalizację), nazwa najbliższego wodowskazu IMGW, stan wody na wodowskazie IMGW, godzina dokonania odczytu na wodowskazie IMGW, rzędna (orientacyjna) poziomu wody do punktu stałego – określonego w terenie w bliskim otoczeniu punktu pomiarowego, opis punktu stałego, sposób wykonania pomiaru: z wody czy z brzegu, młynek (typ), nr fabryczny młynka, współczynniki tarowania młynka (alfa i beta) – jeżeli są znane, rodzaj brzegu: nachylenie, materiał (substrat) dna i brzegu;

- dodatkowe: rysunek sytuacyjny miejsca dokonania pomiaru.

### Podsumowanie:

Studenci w końcowej części zajęć:

- dokonują obliczeń natężenia przepływu na raptularzu terenowym;

- część raptularza wypełnia się w terenie zapisując wyniki sondowania przekroju koryta oraz prędkości punktowych strumienia wody w poszczególnych pionach hydrometrycznych;

- część obliczeniową można uzupełnić w warunkach kameralnych.