Projekt „Kierunki – drogi dla gospodarki”

Tytuł konspektu: Analiza statystyczna danych pomiarowych, dobór próby badawczej

Przedmiot: Statystyka matematyczna

Kierunek studiów: Matematyka

Autor: dr inż. Sławomir Andrzej Torbus, prof. uczelni

## Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z możliwościami zastosowania w praktyce, przy użyciu funkcji arkusza kalkulacyjnego, podstawowych algorytmów matematycznej obróbki wyników pomiarów w celu wyznaczenia wybranych parametrów statystycznych z serii pomiarów, niepewności typu A, niepewności typu B oraz niepewności podstawowej i rozszerzonej w zależności od wybranej próby badawczej.

## Miejsce i czas realizacji ćwiczenia

Pracownia informatyczna, 8 jednostek laboratoryjnych.

## Przesłanki do wykonywania serii pomiarów wartości tej samej wielkości fizycznej

Najczęściej stosowanym kryterium podziału błędów pomiarowych jest ich zachowanie się podczas pomiarów wartości tej samej wielkości fizycznej podczas powtarzania doświadczenia pomiarowego (wykonywania serii pomiarów). Ze względu na to kryterium rozróżnia się błędy systematyczne (nielosowe) i błędy przypadkowe (losowe).

Błędami systematycznymi nazywa się błędy, które przy wielu pomiarach tej samej wartości wielkości fizycznej, wykonywanych w tych samych warunkach, pozostają stałe, zarówno co do wartości bezwzględnej jak i co do znaku, lub zmieniają się według określonej reguły (prawa) wraz ze zmianą warunków odniesienia. Cechą charakterystyczną tych błędów jest możliwość częściowej bądź całkowitej ich eliminacji z wyniku pomiaru za pomocą poprawek, które można obliczyć teoretyczne (na podstawie wzorów korekcyjnych) lub wyznaczyć doświadczalnie. Błędy systematyczne pochodzące z różnych źródeł sumuje się algebraicznie.

Błędami przypadkowymi nazywa się błędy zmieniające się w sposób nieprzewidziany, zarówno co do wartości bezwzględnej jak i co do znaku, przy wykonywaniu dużej liczby (serii) pomiarów tej samej wartości wielkości fizycznej w warunkach pozornie niezmiennych. W chwili przeprowadzania pomiaru nie jest znana wartość błędów przypadkowych. Dopiero na podstawie uzyskanych wyników można wyznaczyć ich parametry statystyczne. Ponieważ błąd przypadkowy traktowany jest jako zbiór wielkości będących zmienną losową, więc pod pojęciem wartość błędu rozumie się wartość graniczną. Wartości błędów przypadkowych sumuje się geometrycznie, co oznacza, że błąd sumaryczny jest równy pierwiastkowi kwadratowemu z sumy kwadratów błędów cząstkowych.

Błędy systematyczne i przypadkowe w eksperymencie (doświadczeniu) pomiarowym występują łącznie, nakładając się. Oznacza to, że wypadkowy (sumaryczny) błąd pomiaru jest sumą wartości bezwzględnych błędów systematycznych i wartości granicznych błędów przypadkowych.

Z powyższego wynika, że koniecznym jest wykonywanie serii pomiarów wartość tej samej wielkości fizycznej i wyznaczanie niepewności pomiaru w celu eliminacji tych wyników, które obarczone są błędami. Pozwoli to na wskazanie (wytypowanie) tych wyników, które są reprezentatywne i na określonym poziomie ufności określają rzeczywistą wartość wielkości mierzonej.

## Niepewność pomiaru typu A

Jest to metoda obliczania niepewności drogą analizy statystycznej serii pojedynczych pomiarów (obserwacji), przy założeniu, że ich wyniki są skorygowane. Oznacza to, że uzyskane wyniki pomiarów można traktować jako próbę (zbiór) {x1, x2, …, xn}. Należy w tym miejscu dodać, że w metrologii przyjmuje się, że seria wyników podlega rozkładowi t-Studenta, a także próby dzieli się na dwie grupy: próby nie przekraczające 30 wyników (małe próby) oraz próby przekraczające 30 wyników (duże próby).

Rozkłada jest charakteryzowany przez wartość oczekiwaną (μ) czyli pierwszy moment zwykły oraz odchylenie standardowe (σ) czyli pierwiastek z wariancji, będącej drugim momentem centralnym.

Można wykazać, że najlepszym estymatorem (oszacowaniem) wartości oczekiwanej zmiennej losowej modelującej wyniki pomiarów wielkości X jest średnia arytmetyczna liczona ze zbioru wyników:

Natomiast najlepszym estymatorem (oszacowaniem) odchylenia standardowego zmiennej losowej modelującej wyniki pomiarów wielkości X jest odchylenie standardowe eksperymentalne:

Wytyczne dotyczące opracowania wyników pomiarów mówią, że jako uzasadniony wynik pomiaru przyjmuje się średnią arytmetyczną  wyników serii n pomiarów, natomiast niepewność standardowa tego wyniku, nazywana niepewnością standardową typu A i wyrażona w jednostkach wielkości mierzonej. Jest obliczana ze wzoru:

Niepewność tego typu bywa często jedyną składową niepewności i na jej podstawie oblicza się niepewność rozszerzoną.

Podczas przygotowywania eksperymentu (doświadczenia) pomiarowego powstaje pytanie jaka powinna być liczebność serii pomiarów. Odpowiedź na nie daje charakterystyka współczynnika  nazywanego współczynnikiem poprawy niepewności standardowej typu A (rysunek 1.).

Rysunek 1. Wykres przebiegu współczynnika poprawy niepewności standardowej  w funkcji liczby pomiarów n

Współczynnik poprawy niepewności standardowej typu A maleje szybko na początku układu współrzędnych (dla n = 4 zmniejsza się dwukrotnie), natomiast dla dużych wartości n maleje on powoli. Wobec tego nadmierne zwiększanie liczby pomiarów w serii nie jest uzasadnione. Liczba ta powinna być na tyle duża, aby zapewnić, że estymaty wartości oczekiwanej  oraz odchylenia standardowego  są wiarygodnymi przybliżeniami, a dzięki temu niepewność standardowa typu A będzie również wiarygodnie oszacowana.

## Niepewność pomiaru typu B

Metoda typu B dotyczy obliczania niepewności sposobami innymi niż analiza serii obserwacji i zalecana jest do analizy i szacowania błędów instrumentalnych (aparaturowych). Powtarzanie obserwacji nie ujawnia tych błędów.

Niepewność standardową typu B (uB) określa się na drodze analizy opartej na wszystkich możliwych informacjach (poprzednie pomiary, dane instrumentów, wyniki legalizacji itp.). Wynika to z faktu, że błędy instrumentalne są błędami systematycznymi o nieznanej wartości, a co za tym idzie dla każdego egzemplarza przyrządu pomiarowego mogą przyjmować inną wartość. Oznacza to, że tworzą one zmienną losową w zbiorze przyrządów pomiarowych tego typu i w tym zbiorze mają określony rozkład prawdopodobieństwa, często znany a’priori (z założenia).

Rysunek 2. Rozkład równomierny (jednostajny, prostokątny) modelujący błędy instrumentalne jako zmienna losową w zbiorze przyrządów pomiarowych danego typu

Podczas konstruowania przyrządów pomiarowych danego typu postępuje się w taki sposób, aby ich błędy instrumentalne stanowiące zmienna losową były modelowane rozkładem równomiernym, który nazywany jest rozkładem jednostajnym bądź prostokątnym (rysunek 2.).

Przy tych założeniach niepewność standardowa typu B jest równa odchyleniu standardowemu rozkładu jednostajnego i wyrażona w jednostkach wielkości mierzonej.  Opisuje ją wzór:

gdzie:  – błąd graniczny przyrządu pomiarowego obliczany na podstawie jego specyfikacji (dokumentacji).

Przykładowo, jeżeli z danych przyrządu można odczytać, że przy danym zakresie dokładność opisana jest 1,6% + 10.c (c – rozdzielczość) wówczas błąd graniczny, wyrażony w jednostkach wielkości mierzonej, oblicza się ze wzoru:

Można też mieć do czynienia z przyrządami, w których przy danym zakresie dokładność opisana jest 2,5% + 4, wówczas błąd graniczny, wyrażony w jednostkach wielkości mierzonej, oblicza się ze wzoru:

## Niepewność całkowita i niepewność rozszerzona

Dla wielkości mierzonej bezpośrednio, kiedy uwzględnia się niepewność standardową typu A i typu B złożona niepewność standardowa nazywana niepewnością całkowitą (uC) jest sumą geometryczną tych niepewności (pierwiastkiem kwadratowym z sumy kwadratów tych niepewności) Wyrażona jest ona w jednostkach wielkości mierzonej i opisuje ją wzór:

Rozkład t-Studenta jest charakteryzowany przez współczynnik rozszerzenia tα, którego wartość można odczytać na podstawie tablic rozkładu bądź skorzystać z technologii informatycznych – kalkulatora rozkładu (https://home.agh.edu.pl/~bartus/index.php?action=dydaktyka&subaction=statystyka&item=dystrybuanta_t_Studenta dla  i df – liczby stopni swobody). W metrologii przyjmuje się trzy wartości tego współczynnika, które odpowiadają wartości prawdopodobieństwa z jakim można stwierdzić, czy uzyskany wynik jest prawidłowy czy nie. Wyróżnia się następujące warianty prawdopodobieństwa:

- , które odpowiada w przybliżeniu współczynnikowi rozszerzenia rozkładu równemu 1. Dla tego wariantu  (dokładną wartość współczynnika rozszerzenia rozkładu odczytuje się z tablic rozkładu lub z kalkulatora rozkładu),

- , które odpowiada w przybliżeniu współczynnikowi rozszerzenia rozkładu równemu 2. Dla tego wariantu  (dokładną wartość współczynnika rozszerzenia rozkładu odczytuje się z tablic rozkładu lub z kalkulatora rozkładu),

- , które odpowiada w przybliżeniu współczynnikowi rozszerzenia rozkładu równemu 3. Dla tego wariantu  (dokładną wartość współczynnika rozszerzenia rozkładu odczytuje się z tablic rozkładu lub z kalkulatora rozkładu). Tak duża wartość prawdopodobieństwa (bliskie jedności – zdarzenie prawie pewne) oznacza, że ta wartość współczynnika rozszerzenia rozkładu jest stosowana podczas analizy wyników pomiarów z obszaru zdrowia i bezpieczeństwa.

Niepewność rozszerzona jest iloczynem współczynnika rozszerzenia rozkładu i złożonej niepewności standardowej (całkowitej). Jest ona wyrażona w jednostkach wielkości mierzonej i opisana wzorem:

gdzie: α – poziom istotności, czyli przyjęte z góry dopuszczalne ryzyko popełnienia błędu I rodzaju (uznania prawdziwej hipotezy zerowej za fałszywą), pozwalające określić powyżej jakich odchyleń zaobserwowanych w próbie test rozstrzygnie na korzyść hipotezy alternatywnej (przeciwnej do hipotezy zerowej). Stosowany przy weryfikacji hipotez statystycznych i estymacji przedziałowej w podejściu częstościowym w statystyce matematycznej;  – współczynnik rozszerzenia rozkładu normalnego (t-Studenta) określany na podstawie liczebności próby n (w tablicach rozkładu występuje liczba stopni swobody k związana z liczebnością próby zależnością k = n-1) oraz poziomu ufności (współczynnika ufności) tzn. prawdopodobieństwa 
P(1-α) związanego z przedziałem ufności. Poziom ufności często wyrażany jest w procentach to znaczy, prawdopodobieństwo wynosi 0,997 to poziom ufności wynosi 99,7%.

## Przedział ufności dla wartości średniej i przedział ufności dla odchylenia standardowego, klasyfikacja wyników pomiarów na podstawie przedziału ufności

Przedział ufności jest podstawowym narzędziem estymacji przedziałowej. Opiera się o analizę błędu statystycznego, dzięki któremu można odrzucić spośród wyników te, które obarczone są błędem statystycznym, co oznacza, że można wybrać te wyniki, które na ustalonym poziomie ufności są uznane za rzeczywiste (poprawne). Końce przedziału ufności są wyrażone w jednostkach wielkości mierzonej.

Przedział ufności dla wartości średniej jest opisany następująco:

| dla małych prób, tzn. dla | dla dużych prób, tzn. dla |
| --- | --- |

Przedział ufności dla odchylenia standardowego jest opisany następująco:

W większości eksperymentów pomiarowych, wynik rzeczywisty (wartość prawdziwa) oscyluje wokół wartości średniej. Oznacza to, że najczęściej podczas analizy serii wyników pomiarów korzysta się z przedziału ufności dla wartości średniej. Wówczas w celu odrzucenia błędnych wyników należy przedział ten wyznaczyć i przeprowadzić selekcję wyników. Oznacza to, że wynik, który nie należy do przedziału ufności (obustronnie otwartego) uważany jest za obarczony błędem i należy go odrzucić.

## Histogram

Na podstawie serii wyników można opracować histogram (rysunek 4.). Jest to jeden z graficznych sposobów przedstawiania rozkładu empirycznego cechy. Składa się z szeregu prostokątów umieszczonych w układzie współrzędnych. Prostokąty te są z jednej strony wyznaczone przez przedziały klasowe (szereg rozdzielczy) wartości cechy, natomiast ich wysokość jest określona przez liczebności (lub częstości, ewentualnie gęstość prawdopodobieństwa) elementów wpadających do określonego przedziału klasowego. Jeśli histogram pokazuje liczebności, a nie gęstość prawdopodobieństwa, wówczas szerokości przedziałów powinny być równe.

Rysunek 4. Przykładowy histogram

Arkusz kalkulacyjny MS Excel umożliwia tworzenie histogramu. W tym celu należy zaznaczyć dane skorygowane, które mają być przedstawione na histogramie a następnie wybrać odpowiedni typ wykresu (histogram).

## Program ćwiczenia

W tabeli 1. zawarto wyniki pomiarów temperatury powietrza w pomieszczeniu danej w jednostkach oC, które odczytano z termometru o dokładności opisanej formułą 1,5% + 2 oC. Przy pomocy arkusza kalkulacyjnego MS Excel wykonać następujące polecenia:

- na podstawie liczby wyników pomiarów określić z jaką próbą mamy do czynienia,

- na podstawie wyników pomiarów określić ich rozdzielczość,

- odnaleźć dane nieskorygowane (pracując na danych zawartych w tablicy 1.) i przeprowadzić ich korekcję (ujednolicić format oraz rozdzielczość),

- sporządzić wykres punktowy z wygładzonymi liniami i znacznikami (pracując na danych skorygowanych) i na jego podstawie określić typ danych pomiarowych (zmienność w czasie parametrów statystycznych),

- korzystając z funkcji wbudowanych (pracując na danych skorygowanych) wyznaczyć średni wynik pomiaru oraz odchylenie standardowe. Podać wyniki przed zaokrągleniem oraz po zaokrągleniu,

- posortować dane od wartości najmniejszej do wartości największej,

- korzystając z funkcji wbudowanych (pracując na danych posortowanych) wyznaczyć medianę (wartość środkową w zbiorze wartości) oraz modę (wartość modalną najczęściej występującą w zbiorze i nazywaną dominantą),

- korzystając z definicji wyznaczyć niepewność standardową typu A, niepewność standardową typu B, niepewność całkowitą i niepewność rozszerzoną. Wartość współczynnika rozszerzenia rozkładu określić na podstawie tablic rozkładu,

- korzystając z definicji wyznaczyć przedział ufności dla wartości średniej oraz dla odchylenia standardowego,

- korzystając z wyznaczonego przedziału ufności dla wartości średniej, w zależności od wartości współczynnika rozkładu, przeprowadzić klasyfikację wyników pomiarów,

- sporządzić (pracując na danych skorygowanych) histogram danych pomiarowych,

- sformułować wnioski wynikające z rozwiązania zadania.

Tablica 1. Wyniki pomiarów temperatury powietrza w pomieszczeniu [wyniki własne]

| n | T [oC] |  | n | T [oC] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25,1 |  | 51 | 25,5 |
| 2 | 25 |  | 52 | 25,5 |
| 3 | 25,1 |  | 53 | 25,4 |
| 4 | 25,2 |  | 54 | 25,5 |
| 5 | 25,1 |  | 55 | 25,3 |
| 6 | 25,2 |  | 56 | 25,4 |
| 7 | 25,1 |  | 57 | 25,4 |
| 8 | 25,3 |  | 58 | 25,2 |
| 9 | 25,3 |  | 59 | 25,3 |
| 10 | 25,2 |  | 60 | 25,1 |
| 11 | 25,3 |  | 61 | 25,2 |
| 12 | 25,3 |  | 62 | 25,3 |
| 13 | 25,1 |  | 63 | 25,2 |
| 14 | 25,2 |  | 64 | 25,3 |
| 15 | 25,2 |  | 65 | 25,2 |
| 16 | 25 |  | 66 | 25,2 |
| 17 | 25,2 |  | 67 | 25,3 |
| 18 | 25,1 |  | 68 | 25,4 |
| 19 | 25,6 |  | 69 | 25,4 |
| 20 | 25,5 |  | 70 | 25,4 |
| 21 | 25,4 |  | 71 | 25,2 |
| 22 | 25,4 |  | 72 | 25,2 |
| 23 | 25,2 |  | 73 | 25,1 |
| 24 | 25,2 |  | 74 | 25,2 |
| 25 | 25,3 |  | 75 | 25,1 |
| 26 | 25,1 |  | 76 | 25,3 |
| 27 | 31,3 |  | 77 | 25,3 |
| 28 | 32,7 |  | 78 | 25,2 |
| 29 | 31,8 |  | 79 | 25,3 |
| 30 | 29,9 |  | 80 | 25,3 |
| 31 | 28,7 |  | 81 | 25,1 |
| 32 | 27,8 |  | 82 | 25,2 |
| 33 | 27,3 |  | 83 | 25,2 |
| 34 | 26,9 |  | 84 | 25,1 |
| 35 | 26,8 |  | 85 | 25,2 |
| 36 | 26,5 |  | 86 | 25,3 |
| 37 | 26,2 |  | 87 | 25,2 |
| 38 | 26,1 |  | 88 | 25,3 |
| 39 | 25,8 |  | 89 | 25,2 |
| 40 | 25,8 |  | 90 | 25,2 |
| 41 | 25,8 |  | 91 | 25,3 |
| 42 | 25,5 |  | 92 | 25,1 |
| 43 | 25,7 |  | 93 | 25,2 |
| 44 | 25,5 |  | 94 | 25,2 |
| 45 | 25,4 |  | 95 | 25 |
| 46 | 25,3 |  | 96 | 25,2 |
| 47 | 25,4 |  | 97 | 25,1 |
| 48 | 25,4 |  | 98 | 25 |
| 49 | 25,2 |  | 99 | 25,3 |
| 50 | 25,3 |  | 100 | 25,1 |