Projekt „Kierunki – drogi dla gospodarki”

Tytuł konspektu: Automatyczne sortowanie elementów metalowych i niemetalowych na podstawie informacji z czujników.

Przedmiot: Automatyka i robotyka

Kierunek studiów: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Autor: Jakub Lewandowski, Michał Rosiak

# Konspekt zajęć „Automatyczne sortowanie elementów metalowych i niemetalowych na podstawie informacji z czujników”

Czas realizacji: 2 godziny dydaktyczne

Miejsce realizacji: sala komputerowa
Cel ogólny: zapoznanie studentów z podstawami programowania: zastosowanie czujników, zastosowanie serwomechanizmów, programowanie

Metody:

- Zadania do samodzielnego rozwiązania.

Formy pracy:

- indywidualna – praca samodzielna.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

## WPROWADZENIE DO ZADANIA:

Celem ćwiczenia jest wykonanie stanowiska demonstracyjnego realizującego automatyczne sortowanie elementów metalowych i niemetalowych na podstawie informacji z czujników detekcji.
Studenci zbudują układ mechatroniczny składający się z mikrokontrolera (Arduino), zestawu czujników umożliwiających rozpoznanie typu obiektu (metal/niemetal) oraz elementu wykonawczego w postaci serwomechanizmu odpowiedzialnego za zmianę toru ruchu elementu lub jego przeniesienie do odpowiedniego miejsca składowania.

Student przygotuje algorytm sterowania, który:

- Wykryje pojawienie się elementu w strefie roboczej,

- Rozpozna rodzaj elementu na podstawie sygnału z czujnika,

- Podejmuje decyzję o przydziale elementu do jednej z dwóch stref metal/niemetal

- Zrealizuj sekwencję ruchu serwomechanizmu w celu przekierowania elementu do pojemnika,

- Wykona powrót do układu do pozycji początkowej oraz przygotuje system do kolejnego elementu.

Dodatkowym celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z praktycznymi zagadnieniami automatyki dyskretnej i sterowania sekwencyjnego, takimi jak projektowanie logiki decyzyjnej, eliminacja błędnych detekcji (drgania styków, filtracja sygnału), dobór opóźnień czasowych oraz ocena niezawodności działania układu w serii powtarzalnych cykli sortowania. W efekcie końcowym studenci uzyskają działające stanowisko pokazujące podstawową ideę przemysłowych systemów sortowania i automatycznej dystrybucji elementów w procesach produkcyjnych.

Rysunek 1. Przykładowe zobrazowanie zasady działania układu.

## Bibliografia:

1.  docs.arduino - linkt otwiera się w nowym oknie

2. docs.arduino2 - link otwiera się w nowym oknie

## Wymagane elementy

- Arduino UNO

- 1x serwomechanizm (SG90)

- 1x czujnik indukcyjny

- 1x fotorezystor

- 3x LED

- 3x Rezystor 220

- 2x rezystor 1k

- 1x rezystor 10k

- Płytka prototypowa

- Przewody połączeniowe

- 2x krążek metalowy

- 2x krążek z tworzywa sztucznego

## Instrukcja do wykonania ćwiczenia

Połączenie elektryczne

| Element | Pin Arduino | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| Serwo SYGNAŁ | D9 | PWM |
| Serwo VCC | 5V | Na płytce arduino |
| Serwo GND | GDN wspólne na płytce prototypowej | Wspólna masa |
| Czujnik indukcyjny | D2 | Wejście cyfrowe |
| Fotorezystor | A1 | Wejście analogowe |
| LED biały | 5V | Przez 220 / fotorezystor |
| LED żółty | D4 | Przez 220 / metal |
| LED czerwony | D5 | Przez 220 / niemetal |

WAŻNE: wspólna masa (GND) dla wszystkich elementów na płytce prototypowej wyciągnięte z Arduino. Rezystory połączyć tak jak na schemacie.

Rysunek 2. Połączenie Arduino do PC
 Rysunek 3. Schemat podłączenia elementów.

## Schemat działania programu

KROK 1: ustaw serwo w pozycji bazowej ( np. 90)

KROK 2: wykryj element ( fotorezystor + dioda)

KROK 3: wykryj metal/niemetal (czujnik indukcyjny)

KROK 4: jeśli jest obecny sprawdź czy metal/niemetal

KROK 5: jeśli metal  serwo na pozycję A (np. 40)

KROK 6: jeśli niemetal serwo na pozycję B (np. 180)

KROK 7: po ruchu serwo  wróć na pozycję bazową.

## Program

#include <Servo.h>

#define PIN_INDUKCYJNY 2

#define PIN_SERWO 3

#define PIN_LED_METAL 4

#define PIN_LED_NIEMETAL 5

#define PIN_FOTOREZYSTOR A1

#define PRG_Ciemnosc 400     // Próg czułości bariery obecności (0-1023).

#define KAT_NEUTRALNY 90     // Pozycja startowa / spoczynkowa

#define KAT_LEWO 45          // Pozycja dla METALU

#define KAT_PRAWO 135        // Pozycja dla NIEMETALU

#define CZAS_SORTOWANIA 1000 // Czas na przesunięcie elementu

#define CZAS_POWROTU 500     // Czas na powrót serwa

Servo serwoSortujace;

void setup() {

Serial.begin(9600);

pinMode(PIN_INDUKCYJNY, INPUT);

pinMode(PIN_LED_METAL, OUTPUT);

pinMode(PIN_LED_NIEMETAL, OUTPUT);

serwoSortujace.attach(PIN_SERWO);

serwoSortujace.write(KAT_NEUTRALNY);

digitalWrite(PIN_LED_METAL, LOW);

digitalWrite(PIN_LED_NIEMETAL, LOW);

Serial.println("System sortowania uruchomiony.");

Serial.println("Oczekiwanie na elementy...");

}

void loop() {

int odczytSwiatla = analogRead(PIN_FOTOREZYSTOR);

if (odczytSwiatla < PRG_Ciemnosc) {

delay(100);

odczytSwiatla = analogRead(PIN_FOTOREZYSTOR);

if (odczytSwiatla < PRG_Ciemnosc) {

Serial.println("Wykryto obiekt! Analiza materiału...");

bool stanCzujnika = digitalRead(PIN_INDUKCYJNY);

if (stanCzujnika == HIGH) {

Serial.println("-> METAL: Sortowanie w LEWO");

obslugaSortowania(true);

} else {

Serial.println("-> NIEMETAL: Sortowanie w PRAWO");

obslugaSortowania(false);

}

Serial.println("Oczekiwanie na opuszczenie strefy...");

while (analogRead(PIN_FOTOREZYSTOR) < PRG_Ciemnosc) {

delay(50);

}

digitalWrite(PIN_LED_METAL, LOW);

digitalWrite(PIN_LED_NIEMETAL, LOW);

Serial.println("Gotowy na kolejny obiekt.\n");

}

}

}

void obslugaSortowania(bool czyMetal) {

if (czyMetal) {

// Metal

serwoSortujace.write(KAT_LEWO);

digitalWrite(PIN_LED_METAL, HIGH);

digitalWrite(PIN_LED_NIEMETAL, LOW);

} else {

// Niemetal

serwoSortujace.write(KAT_PRAWO);

digitalWrite(PIN_LED_METAL, LOW);

digitalWrite(PIN_LED_NIEMETAL, HIGH);

}

delay(CZAS_SORTOWANIA);

Serial.println("Powrót serwa...");

serwoSortujace.write(KAT_NEUTRALNY);

delay(CZAS_POWROTU);

}

Rysunek 4. Wgrywanie programu

## Informację do sprawozdania

- Schemat blokowy sterowania. Powinien przedstawiać kolejność działania

układu oraz zależności pomiędzy jego elementami, np. czujnikami, sterownikiem i elementami wykonawczymi. Pokazuje on przepływ sygnałów od wejścia (np. zadanej wartości) przez proces decyzyjny aż do wyjścia (reakcji układu). Dzięki temu łatwiej przeanalizować logikę sterowania i zidentyfikować ewentualne błędy.

- W programie sterującym student powinien zamieścić informację odpowiadającą za realizację zaplanowanego algorytmu działania urządzenia lub procesu. Zawiera instrukcje warunkowe, pętle oraz operacje odczytu i zapisu sygnałów, które umożliwiają reakcję układu na zmieniające się warunki.

- We wnioskach, student powinien podsumować, czy układ sterowania działa zgodnie z założeniami oraz czy program poprawnie realizuje zaplanowany algorytm. W sprawozdaniu należy krótko opisać wyniki testów (np. co działało poprawnie, a co wymagało korekty) oraz wskazać możliwe przyczyny błędów lub ograniczeń. Dodatkowo warto dodać propozycje usprawnień, np. zmianę parametrów, poprawę logiki programu lub rozbudowę schematu sterowania.