Projekt „Kierunki – drogi dla gospodarki”

Tytuł konspektu: Manipulator o trzech stopniach swobody

Przedmiot: Automatyka i robotyka

Kierunek studiów: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Autor: Michał Rosiak, Jakub Lewandowski

# Konspekt zajęć „Budowa oraz zaprogramowanie manipulatora robota”

Czas realizacji: 2 godziny dydaktyczne

Miejsce realizacji: sala komputerowa
Cel ogólny: zapoznanie studentów z podstawami programowania: zastosowanie czujników, zastosowanie serwomechanizmów, programowanie

Metody:

- Zadania do samodzielnego rozwiązania.

Formy pracy:

- indywidualna – praca samodzielna.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

## WPROWADZENIE:

Celem ćwiczenia jest zaprojektowanie, zbudowanie oraz zaprogramowanie manipulatora robota o trzech stopniach swobody (3-DOF), którego zadaniem jest automatyczne ustawianie panelu fotowoltaicznego (lub jego modelu) w kierunku źródła światła w celu maksymalizacji natężenia promieniowania padającego na powierzchnię panelu.

W ramach ćwiczenia studenci wykonają układ mechatroniczny składający się z trzech serwomechanizmów (odpowiadających za ruch w osiach robota) oraz zestawu czujników światła typu LDR, rozmieszczonych w sposób umożliwiający określenie różnic natężenia światła w różnych kierunkach. Na podstawie pomiarów sygnałów analogowych z czujników zostanie opracowany algorytm sterowania ruchem robota, który w sposób ciągły lub krokowy będzie korygował ustawienie panelu w osiach obrotu i pochylenia.

Ćwiczenie ma na celu także zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami integracji czujników analogowych z platformą Arduino, przetwarzania sygnałów pomiarowych (skalowanie, filtracja, strefa nieczułości) oraz doboru parametrów sterowania wpływających na szybkość reakcji i stabilność układu. W efekcie końcowym studenci uzyskają działający prototyp systemu typu sun tracking, będący przykładem zastosowania robotyki i automatyki w systemach energii odnawialnej.

Rysunek 1. Przykładowe zobrazowanie zasady działania układu.

## Bibliografia

[1] docs.arduino1 - link otwiera się w nowym oknie

[2] docs.arduino2 - linkt otwiera się w nowym oknie

## Elementy składowe

- Arduino UNO

- 2x serwomechanizm

- 4x fotorezystor

- 4x rezystor 10k

## Instrukcja do wykonania ćwiczenia

## Tabela podłączenia

| Element | Pin | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| Serwo horyzontalnie | D9 | Obrót góra/dół |
| Serwo wertkalnie | D10 | Obrót lewo/prawo |
| Fotorezystor L | A0 | Lewa strona |
| Fotorezystor R | A1 | Prawa strona |
| Fotorezystor G | A2 | Góra |
| Fotorezystor D | A3 | Dół |

Wszystkie masy sprowadzone do wspólnego pinu GND Arduino.Rysunek 2. Połączenie Arduino do PC

Rysunek 3. Schemat podłączenia elementów

## Algorytm działania

- Odczytaj Fotorezystor_L i Fotorezystor_R

- Jeśli (L-R) > próg  skręć w stronę jaśniejszą

- Odczytaj Fotorezystor_G i Fotorezystor_D

- Jeśli (U-D) > próg  pochyl w jaśniejszą stronę

- Jeśli różnice są małe	 nie ruszaj się

- Powtarzaj cykliczne

## Program:

#include <Servo.h>

const int servoHorizontalPin = 9;

const int servoVerticalPin = 10;

const int sensorLeftPin = A0;

const int sensorRightPin = A1;

const int sensorUpPin = A2;

const int sensorDownPin = A3;

Servo horizontalServo;

Servo verticalServo;

int horizontalAngle = 90;

int verticalAngle = 90;

const int stepSize = 1;

const int tolerance = 20;

void setup() {

horizontalServo.attach(servoHorizontalPin);

verticalServo.attach(servoVerticalPin);

horizontalServo.write(horizontalAngle);

verticalServo.write(verticalAngle);

Serial.begin(9600);

}

void loop() {

int leftValue = readAverage(sensorLeftPin);

int rightValue = readAverage(sensorRightPin);

int upValue = readAverage(sensorUpPin);

int downValue = readAverage(sensorDownPin);

Serial.print("L: "); Serial.print(leftValue);

Serial.print(" R: "); Serial.print(rightValue);

Serial.print(" U: "); Serial.print(upValue);

Serial.print(" D: "); Serial.println(downValue);

// Regulacja pozioma (lewo/prawo)

int diffHorizontal = leftValue - rightValue;

if (abs(diffHorizontal) > tolerance) {

if (diffHorizontal > 0) {

horizontalAngle = constrain(horizontalAngle - stepSize, 0, 180); // Ruch w lewo

} else {

horizontalAngle = constrain(horizontalAngle + stepSize, 0, 180); // Ruch w prawo

}

horizontalServo.write(horizontalAngle);

}

// Regulacja pionowa (góra/dół)

int diffVertical = upValue - downValue;

if (abs(diffVertical) > tolerance) {

if (diffVertical > 0) {

verticalAngle = constrain(verticalAngle - stepSize, 0, 180); // Ruch w górę

} else {

verticalAngle = constrain(verticalAngle + stepSize, 0, 180); // Ruch w dół

}

verticalServo.write(verticalAngle);

}

delay(50);

}

int readAverage(int pin) {

int sum = 0;

const int samples = 5;

for (int i = 0; i < samples; i++) {

sum += analogRead(pin);

delay(2);

}

return sum / samples;

Rysunek 4. Wgrywanie programu

## Informację do sprawozdania

- Schemat blokowy sterowania. Powinien przedstawiać kolejność działania układu oraz zależności pomiędzy jego elementami, np. czujnikami, sterownikiem i elementami wykonawczymi. Pokazuje on przepływ sygnałów od wejścia (np. zadanej wartości) przez proces decyzyjny aż do wyjścia (reakcji układu). Dzięki temu łatwiej przeanalizować logikę sterowania i zidentyfikować ewentualne błędy.

- W programie sterującym student powinien zamieścić informację odpowiadającą za realizację zaplanowanego algorytmu działania urządzenia lub procesu. Zawiera instrukcje warunkowe, pętle oraz operacje odczytu i zapisu sygnałów, które umożliwiają reakcję układu na zmieniające się warunki.

- We wnioskach, student powinien podsumować, czy układ sterowania działa zgodnie z założeniami oraz czy program poprawnie realizuje zaplanowany algorytm. W sprawozdaniu należy krótko opisać wyniki testów (np. co działało poprawnie, a co wymagało korekty) oraz wskazać możliwe przyczyny błędów lub ograniczeń. Dodatkowo warto dodać propozycje usprawnień, np. zmianę parametrów, poprawę logiki programu lub rozbudowę schematu sterowania.